iPECS-MG

Описание аппаратного обеспечения и руководство по установке

Регламентирующая информация

Перед подключением системы iPECS-MG к телефонной сети может возникнуть необходимость уведомления обслуживающей телефонной компании (оператора связи)

о намерении подключить свое оборудование. Телефонной компании может потребоваться информация о модели, количестве телефонных линий, типе подключения и другая информация, содержащаяся в данном руководстве.

Информация о телефонных номерах PSTN, подключаемых к системе.

Название модели	iPECS-MG

Регистрационный номер местного регламентирующего органа	предоставляется местным регламентирующим органом

Эквивалент нагрузки на телефонную линию	1,0

Зарегистрированный разъем	RJ-45

Необходимая информация о регистрационном номере  предоставляется местным

представителем компании LG-Ericsson.

Данное оборудование соответствует следующим регламентирующим стандартам: TBR21. Кроме того, оборудование соответствует требованиям техники безопасности EN60950-1, EN55022 и EN55024.

Если обслуживающая телефонная компания (оператор связи) определит, что используемое клиентом оборудование неисправно и может повредить работе телефонной сети, данное оборудование должно быть отключено до устранения неисправностей. Если это требование не будет выполнено, обслуживающая

телефонная компания (оператор связи) может временно приостановить оказание услуг.

Оператор связи может вносить изменения в процедуры обслуживания и

предоставляемые функции. Если эти изменения столь существенны, что могут повлиять

на работу самой системы iPECS-MG или ее совместимость с телефонной сетью, обслуживающая телефонная компания (оператор связи) должна, вообще говоря, заблаговременно уведомить об этом клиента в письменной форме, что позволит Вам принять соответствующие меры по обеспечению нормальной работы системы.

Система iPECS-MG соответствует требованиям по излучению радиочастот и помех. В соответствии с этими правилами может потребоваться сообщать пользователям системы следующую информацию:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

"Это оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, и при нарушении правил установки и эксплуатации оборудования, изложенных в данном Руководстве, могут возникнуть помехи для радиосвязи. В процессе тестирования установлено, что уровень радиоизлучения соответствует пределам, допустимым для телекоммуникационных устройств. Данное оборудование спроектировано так, чтобы обеспечивать приемлемую защиту от помех для радиосвязи и признано годным для коммерческого применения. В случае возникновения помех для радиосвязи при эксплуатации данного оборудования, пользователь должен за свой счет принять меры для их устранения."

История изменений

| ИЗДАНИЕ | ДАТА | Описание внесенных изменений | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 2009,12 | Первоначальное издание |  |

Copyright© 2010 LG-Ericsson Co., Ltd. Все права защищены

Авторские права на этот документ принадлежат компании LG-Ericsson Co., Ltd. (LG-Ericsson). Любое несанкционированное копирование, использование и

распространение данных материалов полностью или частично строго запрещено в соответствии с Законом об авторском праве. Компания LG-Ericsson оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Информация, предоставленная компанией LG-Ericsson в этом документе, достоверна и проверена, но

не претендует на исключительную точность во всех остальных случаях.

LG-Ericsson и iPECS-MG являются торговыми знаками компании LG-Ericsson

Co., Ltd.

Все другие наименования продуктов являются торговыми знаками,

зарегистрированными соответствующими компаниями.

Содержание

1. Введение ........................................................................................... 1

1.1 Важные указания по технике безопасности  ............................................ 1

1.1.1 Правила техники безопасности ........................................................................ 1

1.2 Меры предосторожности ............................................................................. 2

1.2.1 Предостережения .............................................................................................. 2

1.2.2 Утилизация старого оборудования .................................................................. 3

1.3 Применение данного руководства  ............................................................ 3

2. ОБЗОР СИСТЕМЫ ............................................................................ 5

2.1 iPECS-MG  - основные сведения о системе  ............................................. 5

2.1.1 Схема соединений системы  ............................................................................. 6

2.2 Компоненты системы ................................................................................... 7

2.3 Технические характеристики  ...................................................................... 8

2.3.1 Общие сведения ................................................................................................ 8

2.3.1.1 Размеры и масса  ......................................................................................... 8

2.3.1.2 Окружающая среда  ..................................................................................... 8

2.3.1.3 Электрические параметры системы  .......................................................... 8

2.3.1.4 Вентилятор блока питания  ......................................................................... 9

2.3.1.5 Базовая станция DECT (GDC-400B/GDC-600B) ........................................ 9

2.3.1.6 Удаление абонента от системы  ................................................................. 9

2.3.1.7 Аналоговая двухпроводная СЛ  .................................................................. 9

2.3.1.8 Беспроводной терминал ............................................................................. 9

2.3.1.9 VOIP-модуль на плате центрального процессора (MPB) ....................... 10

2.3.1.10 Платы VOIB8/VOIB24  .............................................................................. 10

2.3.1.11 Прочие характеристики системы  ........................................................... 11

2.3.2 Емкость системы  ............................................................................................. 11

2.3.2.1 Максимальная емкость вызовов  .............................................................. 12

3. Установка системного блока (KSU) ............................................ 15

3.1 Перед началом установки  ......................................................................... 15

3.1.1 Указания по технике безопасности при установке  ....................................... 15

3.1.2 Меры предосторожности при установке ........................................................ 15

3.1.3 Меры предосторожности при монтаже телефонных кабелей ..................... 16

3.2 Установка системного блока (KSU)  ......................................................... 17

3.2.1 Распаковка основного системного блока (BKSU)  ......................................... 17

3.2.2 Распаковка дополнительного системного блока (EKSU) ............................. 18

3.2.3 Схема, внешний вид и размеры системного блока  ...................................... 19

3.2.4 Схемы материнской платы и дополнительной материнской платы  ........... 20

3.2.5 Установка блока питания ................................................................................ 21

3.2.6 Заземление корпуса ........................................................................................ 24

3.2.7 Подключение внешних батарей резервного питания ................................... 25

3.2.8 Типы разъемов  ................................................................................................ 27

3.2.9 Монтаж системного блока  .............................................................................. 28

3.2.9.1 Монтаж на стену  ........................................................................................ 28

3.2.9.2 Крепления для установки в 19" стойку  .................................................... 30

3.3 Установка дополнительного системного блока .................................... 31

3.3.1 Использование соединительного кабеля ...................................................... 31

i

3.3.2 Монтаж  ............................................................................................................. 32

3.3.2.1 Монтаж на стену  ........................................................................................ 32

3.3.2.2 Крепления для установки в 19" стойку  .................................................... 34

4. Установка плат ............................................................................... 35

4.1 Установка плат  ............................................................................................ 35

4.2 Системная плата  ......................................................................................... 36

4.2.1 MPB 100/300  .................................................................................................... 36

4.2.1.1 Назначение контактов ............................................................................... 38

4.2.1.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 40

4.2.1.3 Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств

(DSIU)  ......................................................................................................... 42

4.2.1.4 Модуль последовательного интерфейса модема (MODU) .................... 44

4.3 Платы соединительных линий ................................................................. 44

4.3.1 Платы интерфейса соединительных линий LCOB4/LCOB8/LCOB12  ......... 44

4.3.1.1 Назначение контактов ............................................................................... 47

4.3.1.2 Функции разъемов и светодиодных индикаторов ................................... 47

4.3.1.3 Модуль тарификации вызовов (CMU4) .................................................... 48

4.3.2 BRIB2: Плата базового доступа ISDN (переключаемый S/T-интерфейс) ... 48

4.3.2.1 Назначение контактов ............................................................................... 50

4.3.2.2 Последовательный порт  ........................................................................... 50

4.3.2.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 51

4.3.3 BRIB4: Плата базового доступа ISDN (переключаемый S/T-интерфейс) ... 54

4.3.3.1 Назначение контактов ............................................................................... 55

4.3.3.2 Последовательный порт  ........................................................................... 55

4.3.3.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 55

4.3.4 PRIB2 (Плата интерфейса первичного доступа ISDN) ................................. 59

4.3.4.1 Назначение контактов ............................................................................... 61

4.3.4.2 Последовательный порт  ........................................................................... 61

4.3.4.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 61

4.4 Платы интерфейса абонентских терминалов  ....................................... 63

4.4.1 SLIB12/24 (Плата интерфейса внутренних абонентов) ................................ 63

4.4.1.1 Назначение контактов ............................................................................... 64

4.4.1.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 64

4.4.2 SLIB12/24C (Плата интерфейса внутренних абонентов, с разъемом RJ21) ..

66

4.4.2.1 Назначение контактов ............................................................................... 68

4.4.2.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 69

4.4.3 DTIB12/24 (Плата интерфейса цифровых терминалов)  .............................. 71

4.4.3.1 Назначение контактов ............................................................................... 72

4.4.3.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 72

4.4.4 DTIB12/24C (Плата интерфейса цифровых терминалов, с разъемом RJ21) .

73

4.4.4.1 Назначение контактов ............................................................................... 74

4.4.4.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 75

4.5 Функциональные платы  ............................................................................ 77

4.5.1 VMIB (Плата интерфейса голосовой почты) / AAIB (Плата автооператора) ..

77

4.5.1.1 Технические характеристики интерфейса локальной сети  ................... 79

4.5.1.2 Назначение контактов ............................................................................... 79

4.5.1.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 80

4.5.2 VOIB8/24 (Плата IP-телефонии 8 каналов / 24 канала.)  .............................. 82

4.5.2.1 Технические характеристики интерфейса локальной сети, VoIP .......... 83

ii

4.5.2.2 Назначение контактов ............................................................................... 83

4.5.2.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ..... 83

4.5.3 Разъем от последовательного порта к аудио ............................................... 84

4.5.3.1 Назначение контактов ............................................................................... 84

5. Присоединение терминалов и способы подключения .......... 86

5.1 Модели терминалов и домофонов .......................................................... 86

5.1.1 Максимальная удаленность терминалов ...................................................... 91

5.1.2 Основные подключения терминала ............................................................... 91

5.1.2.1 Системный телефон .................................................................................. 91

5.1.2.2 SLT-телефон .............................................................................................. 92

5.1.2.3 Системные телефоны серий LIP-7000 и LIP-8000 .................................. 92

5.1.3 Установка консоли DSS  .................................................................................. 93

5.1.3.1 LKD-48DSS ................................................................................................. 93

5.1.3.2 LDP-7048 DSS ............................................................................................ 93

5.1.3.3 Установка консоли DSS серии LIP-8000 .................................................. 94

5.1.4 Подключение дополнительных терминалов ................................................. 95

5.1.4.1 Подключение внешнего источника музыки  ............................................. 96

5.1.4.2 Подключение внешнего оповещения ....................................................... 96

5.1.4.3 Подключение датчика контроля за состоянием контактов внешней сигнализации  ............................................................................................. 96

5.1.4.4 Контакты реле ............................................................................................ 96

5.2 Кабельные подключения  .......................................................................... 97

5.2.1 Расположение кабелей при настенном креплении  ...................................... 97

5.2.2 Расположение кабелей при креплении в стойку  .......................................... 98

6. Установка системы DECT  ............................................................ 99

6.1 Введение ....................................................................................................... 99

6.2 Установка системы DECT  ........................................................................ 100

6.2.1 Установка плат  .............................................................................................. 100

6.2.1.1 WTIB4/WTIB8  ........................................................................................... 100

6.2.1.2 Назначение контактов ............................................................................. 102

6.2.1.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов ... 103

6.2.2 Установка и подключение ферритовых фильтров  ..................................... 104

6.2.3 Регистрация пользователя / отмена регистрации пользователя .............. 106

7. Запуск системы iPECS-MG ......................................................... 107

7.1 Инициализация баз данных  .................................................................... 107

7.2 Базовое предварительное программирование  .................................. 107

7.2.1 Перед началом административного программирования  ........................... 107

7.2.2 Назначение кнопок ........................................................................................ 109

7.2.3 Как войти в режим программирования  ........................................................ 110

7.2.4 Процедура постоянного обновления ........................................................... 110

7.2.5 Сброс системы  .............................................................................................. 110

7.2.6 Предварительное программирование ......................................................... 111

7.2.6.1 Программирование местоположения - код страны и название сайта –

PGM Code 100  ......................................................................................................................... 111

7.2.6.2 Назначение слотов – PGM Code 101  ..................................................... 113

7.2.6.3 Назначение логических номеров слотов – PGM Code 103  .................. 113

7.2.6.4 Максимальное количество портов DECT/IP/SIP – PGM Code 104  ...... 114

7.2.6.5 Регистрация IP-телефона / Программного телефона Phontage – PGM

Code 106 .................................................................................................................................... 115

iii

124

7.2.6.6 Регистрация плат DTIM / SLIM – PGM Code 107  .................................. 115

7.2.6.7 План IP-адресов – PGM Code 108  ......................................................... 117

7.2.6.8 Отображение системной информации – PGM Code 109  ..................... 119

7.2.6.9 План нумерации префиксов – PGM Code 111  ...................................... 120

7.2.6.10 Изменение номера абонента – PGM Code 112 ................................... 120

7.2.6.11 Установка кодов функций – PGM Code 113  ........................................ 121

7.2.6.12 Код группового доступа к соединительным линиям – PGM Code 114  ....

7.2.6.13 Номер группы абонентов – PGM Code 115  ......................................... 124

8. Поиск неисправностей  ............................................................... 125

iv

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Важные указания по технике безопасности

1.1.1 Правила техники безопасности

При работе с устройствами системы необходимо соблюдать все меры предосторожности по предотвращению пожаров, поражения электротоком и травмирования персонала, в том числе:

•	Прочитайте и усвойте все необходимые инструкции.

•	Соблюдайте все предупреждения и указания, нанесенные на устройства системы.

•	Перед чисткой устройства отсоединяйте его от розетки; для чистки следует пользоваться влажной, смоченной водой салфеткой,

запрещается применять для этой цели жидкие или аэрозольные чистящие средства.

•	Запрещается устанавливать систему и пользоваться телефонами у воды, например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой или стиральной машиной, в сыром подвальном помещении или вблизи бассейна.

•	Запрещается устанавливать системные блоки (KSUs) на неустойчивый стол, стойку или журнальный столик; устройство может упасть и получить серьезные повреждения или причинить тяжелые травмы окружающим.

•	Щели и отверстия в системном блоке (KSU), в его задней и нижней панели предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Запрещается закрывать данные отверстия. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия, устанавливая устройство на кровати, диване или аналогичной поверхности. Запрещается устанавливать устройство на радиатор или другие источники тепла, либо вблизи них. Запрещается устанавливать устройство в закрытых местах, не обладающих достаточной вентиляцией.

•	Эксплуатация системы допускается только с сетью электропитания, параметры которой соответствуют указанным в документации. Если вы не уверены в параметрах сети электропитания в вашем регионе, обратитесь

за консультацией к дилеру или в местную организацию электроснабжения.

•	Запрещается ставить что-либо на шнур питания. Запрещается устанавливать устройство в местах, где на шнур питания могут наступить.

•	Запрещается подвергать перегрузке розетки электропитания и удлинительные кабели, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

•	Запрещается вставлять какие-либо предметы в прорези и разъемы системного блока (KSU), они могут коснуться поверхностей под опасным напряжением или вызвать короткое замыкание. Это может стать причиной возгорания или поражения электротоком. Запрещается проливать на оборудование жидкости любого рода.

•	В целях уменьшения риска поражения электрическим током, запрещается разбирать данное устройство. Если требуется обслуживание или ремонт,

доверьте это квалифицированному специалисту. Открыв крышки

устройства или сняв их, вы можете подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим опасностям. Неправильная сборка может стать причиной поражения электротоком при последующей эксплуатации устройства.

•	Отсоедините устройство от розетки электропитания и передайте для обслуживания квалифицированным специалистам в следующих случаях:

•	Шнур питания или его вилка повреждены или изношены.

•	На оборудование была пролита жидкость.

•	Оборудование упало в воду или попало под дождь.

•	Оборудование не работает должным образом при соблюдении инструкций по эксплуатации. Настраивайте только те параметры, которые описаны в инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная настройка других параметров может привести к повреждению оборудования и потребовать серьезного ремонта квалифицированным специалистом для восстановления нормальной работоспособности.

•	Оборудование упало или поврежден системный блок (KSU).

•	В работе оборудования появились явные изменения.

•	Запрещается пользоваться проводными телефонами во время грозы –

возникает определенный риск поражения электротоком от удара молнии.

•	В случае утечки газа запрещается пользоваться телефоном вблизи источника утечки.

1.2 Меры предосторожности

•	Система должна находиться вдали от нагревательных приборов и источников электрических помех, таких как люминесцентные лампы, электродвигатели и телевизоры. Такие источники помех могут помешать нормальной работе системы iPECS-MG .

•	Берегите систему от пыли, влаги, высоких температур (выше 40 градусов),

вибрации и прямых солнечных лучей.

•	Запрещается вставлять в систему провода, шпильки и т.п. Если система не работает должным образом, ее следует отремонтировать в авторизованном сервисном центре компании LG-Ericsson .

•	Запрещается использовать для очистки системного блока (KSU) бензол, растворитель или абразивный порошок. Протирайте систему только мягкой тканью.

1.2.1 Предостережения

•	Установку и обслуживание системы должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

•	В случае неисправности, в результате которой повредились внутренние части системы, немедленно отсоедините шнур питания и вызовите специалиста.

•	Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током и физических опасных факторов берегите систему от дождя и прочей влаги.

•	Чтобы защитить блок питания ( PCB ) от статического электричества,

прежде чем прикасаться к разъемам и/или компонентам, сбросьте снимите заряд статического электричества, для чего коснитесь заземления или наденьте заземляющий браслет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность взрыва в случае неправильной замены батареи.

Заменяйте батарею только батареей того же или аналогичного типа,

рекомендованного производителем.

Утилизацию отслуживших батарей осуществляйте в соответствии с инструкциями производителя.

1.2.2 Утилизация старого оборудования

Если устройство маркировано указанным символом (зачеркнутый мусорный бак на колесах), это означает, что на устройство распространяется действие Европейской директивы 2002/96/EC.

•	Все электрические и электронные устройства следует сдавать для

утилизации в специальные сборные центры, учреждаемые федеральными или местными/муниципальными органами.

•	Правильная утилизация старого устройства поможет предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

•	Более подробную информацию об утилизации старых устройств можно получить в органах городского самоуправления, службе утилизации отходов или в месте приобретения продукта.

1.3 Применение данного руководства

В данном документе приведено общее описание оборудования и процедуры установки системы  iPECS-MG . Хотя для обеспечения точности информации в данном

руководстве компания  LG-Ericsson Co., Ltd. (LG-Ericsson) приняла все меры, тем не менее абсолютная точность данной информации не гарантируется и компания не несет ответственность за толкования этих сведений.

•	Раздел 2 – Обзор системы

Приведены общие сведения о системе  iPECS-MG в том числе технические характеристики и емкость системы.

•	Раздел 3 – Установка системного блока (KSU)

Приведены подробные инструкции по планированию места установки и процедур по установке системы  iPECS-MG.

•	Раздел 4 – Установка плат

Приведены подробные указания по установке компонентов iPECS-MG.

•	Раздел 5 – Подсоединение терминалов и способы подключения

Описаны типы терминалов, максимальные расстояния и способы подключения других устройств к терминалу.

•	Раздел 6 – Установка  DECT.

Описаны процедуры установки DECT.

•	Раздел 7 – Включение системы  iPECS-MG.

Описаны процедуры начального программирования системы  iPECS-MG.

•	Раздел 8 – Поиск и устранение неисправностей

Приведена информация о системе  iPECS-MG и поясняются распространенные проблемы.

2. ОБЗОР СИСТЕМЫ

2.1 iPECS-MG  - основные сведения о системе

Особенности системы iPECS-MG Система имеет следующие особенности:

•	Простое масштабирование емкости и гибкость архитектуры

•	Минимальное количество дочерних плат

•	Мощное приложение для ПК, удаленное обслуживание посредством локальной сети/модема/RS-232C, веб-администрирования

•	Стабильность и расширенные голосовые функции

•	Простота установки и эффективность управления системой

•	Дополнительные функции

–   высокоэффективная система голосовой почты, поддержка нескольких языков

–   Базовая функция (по умолчанию): Caller ID [FSK,DTMF, Российский

Caller ID] для  СЛ и SLT

–   Базовая функция: 4 канала автооператора (AA) или 4 канала  VoIP или 6

портов  DKT + 6 портов SLT на MPB

–   Встроенная цепь PLL для тактовой (сетевой) синхронизации ISDN , нет необходимости в кабелях

–   8 внутренних полифонических источников музыки при удержании (13

мелодий)

–   PSTN ипортов SLT  - встроенная функция контроля работоспособности аналоговых линий

–   Экологически безопасная продукцияDKT/портов SLT  -  программный

режим энергосбережения, низкий уровень электромагнитных излучений ( EMI ), оборудование не содержит свинца.

2.1.1 Схема соединений системы

На следующем рисунке показаны компоненты системы iPECS-MG :

Встроенный

[MPB]

WTIB4/8

MODEM	- Домофон (реле)/Тревога

- Внешнееоповещение

- Int. MOH / Ext. MOH

РЧ-станция

GDC-400H

PSTN

ISDN

Сетевое соединение

LCO

BRI PRI E1R2/T1

VOIB8/24

- AAFU or VOIU

VMIB/AAIB

BRIB2/4:So

DTIB12/24

SLIB12/24

RS-232C

голосовая почта

GDC-600B

GDC-400B

GDC-34XH

GDC-33XH

SLT	DKT

Видеотелефон

Интернет

Hub (10/100M)

Проприетарные

IP-терминалы LG-Ericsson

-LIP-80xx

Принтер

PC	CID SLT

LDP-70xx

G4 Факс

-LIP-7xxx

MSG SLT

Серия LKD  ISDN-телефон

WAN

IP-сеть

-LIP-8050V (Видеотелефон)

-WIT-300HE

-Стандартный SIP-телефон

Серия KD

Видеотелефон

(на базе ISDN)

H.323

Единичный

SIP-терминал на магистральной соединительной линии

Сеть передачи данных

Сервер CTI

Стандартный

SIP-телефон

NMS

UCS

Программный

телефон Phontage

Клиент Клиент

EZ-PHONE	EZ-ATTENDANT

Ext. : External

Int. : Internal CID: Caller ID MSG: Message

NMS: Network Management System

UCS: Unified Communication Solution

WAN: Wide Area Network

PSTN: Public Switched Telephone Network

ISDN: Integrated Services Digital Network

Рис. 2.1.1-1 Схема соединений системы

2.2 Компоненты системы

| КОМПОНЕНТ |  | ОПЦ. ПЛАТА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| BKSU |  |  | Основной системный блок (KSU) |
| EKSU |  |  | Дополнительный системный блок (KSU) |
| PSU |  |  | Блок питания 350Вт |
| Системна я плата | MPB100 |  | Плата центрального процессора на 100 портов |
|  |  | DSIU | Модуль интерфейса цифровых и аналоговых устройств (по умолчанию; 6 портов DKTи 6 портов портов SLT) |
|  |  | MODU | Модуль интерфейса модема (Опционально, 33 кБит/с) |
|  | MPB300 |  | Плата центрального процессора на 300 портов |
|  |  | DSIU | Модуль интерфейса цифровых и аналоговых устройств (по умолчанию; 6 портов DKTи 6 портов портов SLT) |
|  |  | MODU | Модуль интерфейса модема (Опционально, 33кбит/с) |
| Платы соединит ельных линий | LCOB4 |  | 4 СЛ - плата интерфейса |
|  |  | CMU4 | Модуль импульсной тарификации вызовов (4 канала) (50 Гц/12 кГц/16 кГц) |
|  | LCOB8 |  | 8 СЛ - плата интерфейса |
|  |  | CMU4 | Модуль импульсной тарификации вызовов (4 канала) (50 Гц/12 кГц/16 кГц) |
|  | LCOB12 |  | 12 СЛ - плата интерфейса |
|  |  | CMU4 | Модуль импульсной тарификации вызовов (4 канала) (50 Гц/12 кГц/16 кГц) |
|  | BRIB2 |  | Плата интерфейса ISDN BRI 2 So/To (4 канала) |
|  | BRIB4 |  | Плата интерфейса ISDN BRI 4 So/To (8 канала) |
|  | PRIB |  | Интерфейсная плата DCO (1 канал PRI или 1 канал E1/R2, 30 каналов) |
| Платы интерфей са абонентс ких терминал ов | SLIB12 |  | 12 SLT - плата интерфейса |
|  | SLIB12C |  | 12 SLT - плата интерфейса (RJ-21) |
|  | SLIB24 |  | 24 SLT - плата интерфейса |
|  | SLIB24C |  | 24 SLT - плата интерфейса (RJ-21) |
|  | DTIB12 |  | 12 DKT - плата интерфейса |
|  | DTIB12C |  | 12 DKT - плата интерфейса (RJ-21) |
|  | DTIB24 |  | 24 DKT - плата интерфейса |
|  | DTIB24C |  | 24 DKT - плата интерфейса (RJ-21) |
| Функцион альные платы | WTIB4 |  | Плата интерфейсов беспроводных терминалов (4 канала для подключения базовых станций DECT) |
|  | WTIB8 |  | Плата интерфейсов беспроводных терминалов (8 каналов для подключения базовых станций DECT) |
|  | VMIB |  | Плата интерфейса голосовой почты (8 каналов, 100 часов) |
|  | AAIB |  | Плата интерфейса автооператора (8 каналов) |
|  | VOIB8 |  | 8 VoIP - плата интерфейса |
|  | VOIB24 |  | 24 VoIP - плата интерфейса |
| Прочее | GDC-600B |  | Базовая станция DECT (6 каналов) |
|  | WMK |  | Кронштейн для крепления на стену |

2.3 Технические характеристики

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Размеры и масса

| КОМПОНЕНТ |  | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ГЛУБИНА (мм) | МАССА (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKSU |  | 170,2 | 440 | 325,4 | 6,2 |
| EKSU |  | 170,2 | 440 | 325,4 | 6,25 |
| Системный телефон |  | 268 | 203 | 124 | 0,9 |
| Консоль DSS/DLS |  | 154 | 175 | 111 | 0,4 |
| Цифровой автоответчик / домофон |  | 32 | 132 | 99 | 0,5 |
| Модуль данных |  | 37 | 175 | 148 | 1,5 |
| Базовая станция (GDC-330B/ 400B/600B) |  | 170 | 220 | 57 | 0,46 |
| Беспроводной терминал | GDC-33xH | 145 | 50 | 35 | 0,15 |
|  | GDC-34xH | 131 | 49 | 32 | 0,102 |
|  | GDC-400H | 133 | 44 | 20 | 0,92 |

* Системный телефон LDP-7024D, консоль DSS: LDP-7048домофон:  LDP-DPB

2.3.1.2 Окружающая среда

| КОМПОНЕНТ | ГРАДУСЫ (C) | ГРАДУСЫ (F) |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | 0–40 | 32–104 |
| Рабочая температура | 20–26 | 68–78 |
| Температура хранения | 10–70 | 32–158 |
| Относительная влажность | 0~80% без образования конденсата |  |

2.3.1.3 Электрические параметры системы

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (PSU) |
| --- | --- |
| 1. Блок питания |  |
| - Входное напряжение, переменный ток | 100 - 240В при 47 - 63Гц |
| - Потребляемая мощность | 350 Вт |
| - Предохранитель переменного тока | 6,3А 250В |
| - Выходное напряжение, постоянный ток | +5В, +30В |
| - Эффективность | Более 80; |
| 2. Батарея резервного питания |  |
| - Напряжение батареи | 24В постоянного тока |
| - Предохранитель батареи | 15А 250В |
| - Зарядный ток | Не более 1А |

2.3.1.4 Вентилятор блока питания

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Изготовитель / Номер по каталогу | POWERLOGIC / PLA07015B05H |
| Размеры | 70 X 70 X 15 (мм) |
| Номинальное напряжение | +5V |

2.3.1.5 Базовая станция DECT (GDC-400B/GDC-600B)

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Электропитание | +30В постоянного тока |
| Пиковая мощность при передаче | 250мВт |
| Метод доступа / Дуплекс | TDMA/TDD |
| Полоса частот | 1,880–1,900МГц |
| Разнесение каналов | 1,728МГц |
| Метод модуляции | GFSK |
| Скорость передачи | 1,152МБит/с |
| Максимальное удаление станции от платы WTIB | 600м (двухпарный кабель типа "витая пара") |

2.3.1.6 Удаление абонента от системы

| КОМПОНЕНТ | КАБЕЛЬ AWG 22 (м/ тыс.футов) | КАБЕЛЬ AWG 24 (м/ тыс.футов) |
| --- | --- | --- |
| Системный телефон | 500 / 1,6 | 330 / 1 |
| Аналоговый однолинейный телефон (SLT) DSIU/SLIB12/ SLIB24/SLIB12C/SLIB24C | 7,500 / 24,6 | 5,000 / 16,5 |

2.3.1.7 Аналоговая двухпроводная СЛ

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Чувствительность определения вызывного сигнала | 30В среднеквадратичное. при 20~50 Гц |
| DTMF (тональный набор) Отклонение частоты Время нарастания Длительность сигнала Межцифровой интервал | Менее +/- 1,8 % Макс. 5 мс Мин. 50 мс Мин. 30 мс |
| Импульсный набор Частота импульсов Отношение импульс/пауза | 10 имп/сек 60/40% или 66/33% |

2.3.1.8 Беспроводной терминал

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Пиковая мощность при передаче | 250мВт |
| Метод модуляции | GFSK |
| Полоса частот | 1,880МГц–1,900МГц |

2.3.1.9 VOIP-модуль на плате центрального процессора (MPB)

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Интерфейс локальной сети | 10/100BaseT Ethernet (IEEE 802.3) |
| Скорость | 10МБит/с или 100МБит/с (автосогласование) |
| Дуплекс | Полудуплекс или полный дуплекс (автосогласование) |
| VoIP Протокол | H.323 Версия 2 |
| Сжатие речи | G.711/G.729A/G.723.1 |
| Переключение голос/факс | T.38 |
| Подавление эха | G.168 |

2.3.1.10 Платы VOIB8/VOIB24

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Интерфейс локальной сети | 10/100BaseT Ethernet (IEEE 802.3) |
| Скорость | 10МБит/с или 100МБит/с (автосогласование) |
| Дуплекс | Полудуплекс или полный дуплекс (автосогласование) |
| VoIP Протокол | H.323 Версия 2 |
| Сжатие речи | G.711/G.729/G.723.1 |
| Переключение голос/факс | T.38 |
| Подавление эха | G.168 |

2.3.1.11 Прочие характеристики системы

| КОМПОНЕНТ | ОПИСАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  | M82805G, ARM9 двухъядерный (32бит, 375Мгц) |
| Коммутирующее устройство |  | ACT2, Custom Mixed-Signal ASIC Device |
| Хранение резервной копии системной базы данных |  | 7 лет |
| Сигнал вызова |  | 70В среднеквадратичное., 25Гц |
| Реле внешних контактов |  | 1A, +30В постоянного тока |
| Вход для внешнего источника музыки |  | 0дБм при 600Ом |
| Порт внешнего оповещения |  | 0дБм при 600Ом |
| MODU | Аналоговый модем | Bell, ITU-T, V.34 V.32BIS, V.90 |
|  | Скорость | От 300бит/с до 33кбит/с |
|  | Подключение | Автосогласование скорости передачи |
| USB | Версия | USB 1.1 |
|  | Скорость | Макс. 12Мбит/с |
|  | Режим | Режим хоста (memory stick) |

2.3.2 Емкость системы

| ОПИСАНИЕ | ЕМКОСТЬ/БЛОК | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Таймслоты |  | 144 на системный блок (KSU), всего максимально 432 |
| Макс. портов |  | 200 (MPB100), 414 (MPB300) |
| СЛ Порты |  | 80 (MPB100), 240 (MPB300) |
| Макс. количество подключений беспроводных терминаловDKT, SLT, DSS, So) |  | 120 (MPB100), 324 (MPB300) |
| Порты LAN | 1/MPB, 1/VOIB8, VOIB24 1/VMIB, AAIB | 1 |
| Каналы модема | 1/MODU | 1 |
| Позиции оператора | 5/Тенантные |  |
| Тенантная группа | 5 (MPB100), 9 (MPB300) |  |
| Каналы внутренней связи | Неблокируемые |  |
| Оповещение – Общее оповещение – Оповещение по внутренней связи |  | 1 зона 15 зон (MPB100) 30 зон (MPB300) |
| Системный сокращенный набор | 50 (32 цифры) на абонента |  |
| Системный сокращенный набор |  | 1000 (32 цифры) на абонентаMPB100) 2000 (32 цифры) на абонентаMPB300) |
| Журнал вызовов Исходящий/Входящий/ Пропущенный вызов |  | 100 (32 цифры) на абонента |

| ОПИСАНИЕ | ЕМКОСТЬ/БЛОК | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| СЛ Группа линий |  | 24 (MPB100) 72 (MPB300) |
| Группа абонентов |  | 20 (50 участников в группе, MPB100) 50 (50 участников в группе, MPB300) |
| Конференция | 3-13 участников | Доступны все порты |
| Многосторонняя конференция | 3-13 участников | Макс. 3 группы / 13 участников |
| Внутренние источники музыки при удержании (13 мелодий) | 1/MPB | 1 |
| Внешний источник музыки при удержании | 1/MPB | 1 |
| Порт внешнего оповещения | 1/MPB | 1 |
| Реле внешних контактов | 1/MPB | 1 |
| Вход датчика контроля за состоянием контактов внешней сигнализации | 1/MPB | 1 |
| Порт RS-232C | 1/MPB1/На плате IPP | 1 |
| USB Порт | 1/MPB, 1/Плата интерфейса голосовой почты VMIB, AAIB | Режим хоста (memory stick) |
| CPT/CID СЛ DTMF - Каналы обнаружения | 32 канала (MPB100), 64 канала (MPB300) | 32 канала (MPB100), 64 канала (MPB300) |
| Реле управления внешним устройством аварийного переключения линий | 1/LCOB4, LCOB8, LCOB12 |  |

2.3.2.1 Максимальная емкость вызовов

| iPECS-MG, MPB100 | Максимальное количество портов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абонентские порты |  |  | Магистральные порты |  |  |  |
|  | SO | Системн ый телефо н | Аналого вый одноли нейный телефо н | Интерф ейс ISDN PRI | Интерф ейс ISDN BRI | СЛ | IP |
| 1-й системный блок (KSU) | 40 | 102 (*1) | 102 | 80 | 40 | 60 | 80 |
| Всего | 108 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 1-й + 2-й системные блоки (KSU) | 88 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ВСЕГО | 120 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |

*1 Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств (DSIU) - 6

подключаемых системных телефонов + Платы DTIB24, по 4 на каждую плату

–   Макс. количество регистраций DECT терминалов 96

–   Макс. количество регистраций IP-телефонов 120

–   Макс. количество плат VMIB (Плата интерфейса голосовой почты) или AAIB

(Плата автооператора) : 2 шт.

–   Макс. количество плат WTIB : 2 шт.

| iPECS-MG, MPB300 | Максимальное количество портов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абонентские порты |  |  | Магистральные порты |  |  |  |
|  | SO | Системн ый телефо н | Аналог овый одноли нейный телефо н | Интерф ейс ISDN PRI | Интерф ейс ISDN BRI | СЛ | IP |
| 1-й системный блок (KSU) | 40 | 102 | 102 (*1) | 120 | 40 | 60 | 120 |
| ВСЕГО | 108*2 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | 138 |  |  |  |  |  |  |
| 1-й + 2-й системные блоки (KSU) | 88 | 198 | 198 | 180 | 88 | 132 | 180 |
| ВСЕГО | 216 |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 276 |  |  |  |  |  |  |
| 1-й + 2-й + 3-й системные блоки (KSU) | 136 | 294 | 294 | 240 | 136 | 204 | 240 |
| ВСЕГО | 324 |  |  | 240 |  |  |  |
|  | 414 |  |  |  |  |  |  |

*1 Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств (DSIU) -  6

подключаемых SLT-телефонов + Платы SLIB24, по 4 на каждую плату

*2 Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств (DSIU) - 6 подключаемых системных телефонов + Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств (DSIU) -  6 подключаемых SLT-телефонов + Платы SLIB24, по 4 на каждую плату (или Платы DTIB24, по 4 на каждую плату)

–   Макс. количество регистраций DECT терминалов 192

–   Макс. количество регистраций IP-телефонов 324

–   Макс. количество плат VMIB (Плата интерфейса голосовой почты) или AAIB (Плата автооператора) : 3 шт.

–   Макс. количество плат WTIB : 3 шт.

–   Платы WTIB4/WTIB8 должны устанавливаться в один и тот же системный блок (KSU), если в системе устанавливается более одной платы WTIB4/8

–   Если количество установленных портов превышает емкость системы, на системном телефоне оператора отображается соответствующая индикация

Таблица 2.3.2.1-1 Максимальное количество портов - упрощенный вариант

| Платы | Макс. количество абонентов |  |  | Макс. количество СЛ | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | IP / TDM | DECT |  |  |
| MPB100 | 120 | 120 | 96 | 80 | 200 |
| MPB300 | 324 | 324 | 192 | 240 | 414 |

3. УСТАНОВКА СИСТЕМНОГО БЛОКА

(KSU)

3.1 Перед началом установки

Прежде чем приступать к установке системы iPECS-MG , внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже указаниями по установке и подключению. Неукоснительно соблюдайте требования местных регламентирующих органов

3.1.1 Указания по технике безопасности при установке

При монтаже телефонных кабелей необходимо соблюдать все меры предосторожности

по предотвращению пожаров, поражения электротоком и травмирования персонала, в том числе:

•	Запрещается производить монтаж телефонных кабелей во время грозы

•	Запрещается устанавливать телефонную розетку во влажных местах,

кроме случаев, когда данная розетка является влагозащищенной.

•	Запрещается прикасаться к оголенным телефонным проводам или клеммам, если данная телефонная линия не была предварительно отключена от телефонной сети.

•	Соблюдайте осторожность при установке и модификации телефонных линий.

•	Во время установки необходимо строго соблюдать меры предосторожности для защиты от статического электричества.

3.1.2 Меры предосторожности при установке

Система iPECS-MG предназначена для установки на стену или в специальную стойку.

Запрещается устанавливать систему в следующих местах:

•	Под прямыми солнечными лучами, в местах с очень высокой (или с очень низкой) температурой или высокой влажностью; оптимальный температурный диапазон – от 0 до 40°C.

•	В местах, подверженных частым или сильным вибрациям.

•	В запыленных местах или в местах, где возможно попадание на систему воды или масла.

•	Вблизи устройств, генерирующих высокочастотные импульсы (например,

швейные машинки, установки электросварки).

•	На компьютерах, факсах, другом офисном оборудовании, на микроволновых печах, кондиционерах, либо вблизи таких устройств.

•	Не закрывайте вентиляционные отверстия в верхней панели системы

iPECS-MG .

•	Не ставьте друг на друга платы расширения.

3.1.3 Меры предосторожности при монтаже телефонных кабелей

При монтаже соблюдайте следующие меры предосторожности:

•	Запрещается подключать телефонный кабель параллельно источнику питания переменного тока, такому как компьютер, факс и т.п. В случае прокладки кабеля вблизи таких проводов необходимо использовать металлические трубки или применять экранированный кабель с заземлением экрана.

•	Если кабель прокладывается по полу, используйте защитные элементы, чтобы не наступать на провода. Запрещается прокладывать телефонные кабели под ковровым покрытием.

•	Не используйте одну и ту же розетку электропитания для подключения компьютеров, факса и другого офисного оборудования, чтобы не допускать индукционных помех при пользовании оборудования

iPECS-MG.

•	Во время монтажа телефонных кабелей выключатели питания и батарей должны быть в положении "выключено". По окончании монтажа телефонных кабелей выключатель питания можно установить в положение "включено".

•	Неправильный монтаж телефонных кабелей может привести к неправильной работе системы iPECS-MG .

•	Если абонентский телефонный аппарат работает неправильно, отсоедините телефон от абонентской линии и подключите заново, либо выключите и снова включите питание системы.

•	Для подключения СЛ используйте кабель типа "витая пара".

3.2 Установка системного блока (KSU)

3.2.1 Распаковка основного системного блока (BKSU)

KSU(1st):MPB

SLOT#3	SLOT#2	KSU(2nd,3rd):SLOT#1

Вскройте коробку и проверьте наличие компонентов, показанных на рис. 3.2.1-1:

Системный блок

Кронштейн для установки в

стойку

Винты	Стяжки

Компакт-диск с

руководством

Кабель питания

Кабель для подключения батареи резервного питания

Краткое руководство по началу работы

Рис. 3.2.1-1 Содержимое коробки основного системного блока .

3.2.2 Распаковка дополнительного системного блока (EKSU)

KSU(1st):MPB

SLOT#3	SLOT#2	KSU(2nd,3rd):SLOT#1

Вскройте коробку и проверьте наличие компонентов, показанных на рис. 3.2.2-1:

Системный блок

Кронштейн для установки в

стойку

Винты	Стяжки

Соединительный

кабель платы

расширения

Кабель питания	Кабель для подключения

батареи резервного питания

Крепление	Винты

Рис. 3.2.2-1 Содержимое коробки дополнительного системного блока .

3.2.3 Схема, внешний вид и размеры системного блока

На рисунке 3.2.3 показан внешний вид и размеры системного блока.

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1-й):MPB

KSU(2-й,3-й):ГНЕЗ

ДО№

Slot#4

SLOT#2

Slot#2

SLOT#3

Slot#3

Slot#5

SLOT#6	SLOT#5	SLOT#4

Slot#6

Гнездо платы центрального

CN1 к CN5

KSU(1st):MPB

SLOT#2	KSU(2nd,3rd):SLOT#1

SLOT#3

Крышка

процессора	Разъем блока питания

от CN8 к EKSU

155.7 mm

170.2 mm

440 mm

325.4 mm

155.7 mm

170.2 mm

Ввод питания

Переключатель питания

Штырь заземления

Разъем подключения батареи резервного питания Переключатель батареи резервного питания

Рис. 3.2.3-1 Внешний вид и размеры системного блока

3.2.4 Схемы материнской платы и дополнительной материнской

платы

LD1  LD2  LD3  LD4  LD5  LD6  LD7	LD8  LD9 LD10LD11LD12 LD13LD14	LD22   LD21

CN8

CN7

CN1   Slot#2

CN3

CN4

Slot#4

Slot#5

CN2   Slot#3

CN6

CN5

Slot#6

Гнездо платы

центрального

процессора CN7

CN8 To EKSU

Разъем блока питания

Таблица 3.2.4-1 Светодиодный индикатор Индикаторы

| Светодиодный индикатор | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| LD1 (синий) | MPB Индикатор состояния слота - ON: подключение установлено; OFF: исходное состояние |
| LD2–LD6 (Синий) | Индикатор состояния слотов #2 - #6 - ON: подключение установлено; OFF: исходное состояние |
| LD7 (Синий) | Индикатор состояния 2-го системного блока - ON: подключение установлено; OFF: исходное состояние |
| LD21, LD22 (Синий) | Индикатор электропитания - ON: Электропитание включено OFF: Электропитание выключено |

LD1  LD2  LD3  LD4  LD5  LD6  LD7	LD8  LD9 LD10LD11LD12 LD13LD14	LD22   LD21

CN8

CN1   Slot#1

CN2   Slot#2

CN4

CN5

Slot#4

Slot#5

CN3   Slot#3

CN9

CN7

От нижнего системного блока

CN6

Slot#6

К верхнему системному блоку

Разъем блока питания

Таблица 3.2.4-2 Светодиодный индикатор Индикаторы

| Светодиодный индикатор | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| LD1–LD6 (Синий) | Индикатор состояния слотов #1 - #6 - ON: подключение установлено; OFF: исходное состояние |
| LD7 (Синий) | Индикатор состояния верхнего системного блока - ON: подключение установлено; OFF: исходное состояние |
| LD21, LD22 (Синий) | Индикатор электропитания - ON: Электропитание включено OFF: Электропитание выключено |

ПРИМЕЧАНИЕ

LD8–LD14 не назначено для материнской платы и дополнительной материнской платы.

3.2.5 Установка блока питания

Блок питания может быть установлен в основной системный блок и в дополнительный системный блок предприятием-изготовителем.

Убедитесь, что системный блок отсоединен от розетки электропитания. Блок питания расположен в задней части системного блока и предназначен для подачи трех типов

электропитания к материнской плате и дополнительной материнской плате через

20-контактный разъем CN6/CN7 (см. таблицу ниже)

Таблица 3.2.5-1 Входное напряжение переменного тока и номиналы предохранителей

| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | СОЕДИНЕНИЕ | НОМИНАЛЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ |
| --- | --- | --- |
| 100В - 240В переменного тока | Контакты CN6/CN7 на материнской плате / дополнительной материнской плате | 6,3А 250В |

Таблица 3.2.5-2 Мощность блока питания

| Тип блока питания | +5В постоянного тока | +27В постоянного тока | +30В постоянного тока |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок питания | 10,0A | 1А (Заряд батареи) | 10A |

1.  Установите блок питания по направляющим в задней части корпуса системы

iPECS-MG.

2.  Вставьте блок питания в разъем CN6(разъем блока питания) на материнской плате и в разъем CN7(разъем блока питания) на дополнительной материнской плате.

3.  Чтобы обеспечить надежное закрепление, заверните по часовой стрелке 4

винта (поз. 2).

Рис. 3.2.5-1 Установка блока питания

ПРИМЕЧАНИЕ

•	При выключении блока питания первого системного блока необходимо предварительно выключить блоки питания второго и третьего системных блоков, в противном случае система iPECS-MG выключит их автоматически.

•	Первый и второй системные блоки работают независимо от третьего системного блока (в смысле отключения питания).

•	Первый системный блок работает независимо от второго системного блока

(когда он отключен), однако, третий системный блок не может работать, если не включен второй системный блок.

•	Рекомендуется перезагружать MPB (100/300) в случае, если включаются или выключаются второй и/или третий системный блок.

•	В течение срока службы системы iPECS-MG может потребоваться замена вентилятора блока питания (см. технические характеристики вентилятора в Разделе 2.3.1.4).

3.2.6 Заземление корпуса

Очень важно обеспечить правильное заземление корпуса системы iPECS-MG :

1.  Ослабьте винт заземления, повернув его против часовой стрелки (см. рис.

Рис. 3.2.6-1).

2.  Подсоедините провод заземления и затяните винт.

3.  Подключите провод заземления к надлежащему контуру заземления (см.

раздел ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ).

К заземлению

Рис. 3.2.6-1 Заземление системного блока

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	Оборудование следует подключать к розетке электропитания,

оснащенной контуром заземления.

•	Для заземления необходимо использовать провод с желто-зеленой изоляцией, сечение жилы должно быть больше UL 1015 AWG#18 (1,0мм). Рекомендуется использовать провод заземления длиной не более 1м (3,28 фута).

•	Надлежащее заземление исключительно важно для защиты системы iPECS-MG от внешних помех и уменьшения риска поражения электрическим током в случае удара молнии.

•	Неукоснительно соблюдайте требования местных регламентирующих органов

3.2.7 Подключение внешних батарей резервного питания

В случае сбоя питания внешние батареи резервного питания автоматически поддерживают бесперебойную работу системы iPECS-MG . Внешние батареи должны обеспечивать напряжение 24В постоянного тока; обычно для этого последовательно подключают две батареи напряжением 12В:

1.  Подсоедините кабель резервного питания к двум одинаковым батареям (12В

постоянного тока).

2.  Подсоедините кабель внешних батарей резервного питания к разъему для подключения батареи на блоке питания.

3.  Подсоединив кабель внешних батарей резервного питания, включите переключатель батарей.

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

Предохранитель

Батарея

12 В

Батарея

12 В

Рис. 3.2.7-1 Подключение внешних батарей резервного питания

ПРИМЕЧАНИЕ

Кабель для подключения батарей входит в комплект поставки системного блока.

Работой батарей управляет блок питания системного блока. Во время нормальной работы от источника переменного тока блок питания обеспечивает поступление к батареям зарядного тока (не более 1А). Работа блока питания от батарей прекращается при восстановлении питания переменного тока или если напряжение питания, обеспечиваемое батареями, оказывается недостаточным для поддержания полнофункциональной работы системы.

Надлежащая работа системы от внешних батарей зависит от нескольких факторов: состояние зарядки батарей, состояние и емкость батарей и конфигурация системы (количество абонентских портов).

Продолжительность работы системы от батарей определяется несколькими факторами,

в том числе состоянием зарядки батарей, состоянием самих батарей, их емкостью и размером системы (число абонентских портов). В следующей таблице указано

примерное время резервного питания для систем разного размера и батарей разной

емкости (в ампер-часах).

Таблица 3.2.7-1 Емкость батарей

| Емкость батареи | Количество портов системных телефонов: 24 | Количество портов системных телефонов: 72 | Количество портов системных телефонов: 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20А/ч | 6 ч | 3 ч | 1,5 ч |
| 40А/ч | 12 ч | 6 ч | 3 ч |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	Рекомендуется устанавливать предохранитель между внешней батареей резервного питания и системой.

•	Рекомендуется использовать батареи емкостью более 20А/ч (при напряжении 24В).

•	При подключении батарей к системе внимательно проверяйте полярность по цвету проводов (красный и синий).

•	Запрещается замыкать накоротко внешние батареи и кабели.

•	В случае неправильной замены батарей существует опасность взрыва.

Заменяйте батарею только батареей того же или аналогичного типа, рекомендованного производителем. Утилизацию отслуживших батарей осуществляйте в соответствии с инструкциями производителя.

3.2.8 Типы разъемов

| ТИП РАЗЪЕМА | НОМЕР ВЫВОДА | ПЛАТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | MPB | Порты реле и внешней сигнализации |
| RJ45 | 1 8 | MPB, платы VOIB8, VOIB24, VMIB, AAIB PRIB, BRIB2, BRIB4, WTIB4, WTIB8 Модуль DSIU, платы DTIB12, DTIB24 Платы SLIB12, SLIB24 Платы LCOB4, LCOB8, LCOB12 | Порты LAN ; Порты системных телефонов ; Порты SLT-телефонов ; Порты соединительных линий ; |
| RJ21 (M) | (F) | Платы DTIB12C, DTIB24C Платы SLIB12C, SLIB24C | Порты системных телефонов ; Порты SLT-телефонов ; |
| RS-232C |  | MPB | Последовательный порт |
| Разъем от последовательного порта к аудио |  | Платы VOIB8, VOIB24, VMIB, AAIB Платы PRIB, BRIB4, BRIB8, WTIB4, WTIB8 | Последовательный порт |

| ТИП РАЗЪЕМА | НОМЕР ВЫВОДА | ПЛАТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем аудио | Сигнал Заземление | MPB | Порт внешнего источника музыки при удержании Порт внешнего оповещения |

3.2.9 Монтаж системного блока

3.2.9.1 Монтаж на стену

1.  Закрепите на стене прилагаемый установочный шаблон и просверлите отверстия.

2.  С помощью установочного шаблона поместите в стену 12 дюбелей (рисунок

3.2.9.1).

3.  Вверните 12 шурупов, прилагаемых в комплекте, в установленные дюбели.

4.  Навесьте на шурупы настенный кронштейн.

5.  Прикрепите настенную полку к нижней части системного блока, а затем прикрепите две полки к системному блоку с помощью 8 винтов из комплекта поставки.

6.  Навесьте настенную полку на настенный кронштейн, следя за надежностью опускания системы.

7.  Прикрепите настенную полку к настенному кронштейну восемью винтами из

комплекта поставки.

Монтажный

шаблон

Wall

6.4 mm

45 mm

Wall	Wall

0.5 mm

Wall

Wall

Wall

Рис. 3.2.9.1-1 Монтаж на стену

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны, не уроните системный блок.

3.2.9.2 Крепления для установки в 19" стойку

Надежно прикрепите систему к стойке, затянув винты по часовой стрелке. Эти винты входят в комплект поставки.

Рис. 3.2.9.2-1 Крепления для установки в 19" стойку

3.3 Установка дополнительного системного блока

KSU(1st):MPB

SLOT#3                                                                      SLOT#2                                                                    KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

3.3.1 Использование соединительного кабеля

1.  Поверните винт против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять заглушку. В случае системы, включающей в себя три системных блока, следует аналогичным образом открыть заглушку второго системного блока.

2.  Для эксплуатации системы каждый системный блок должен быть подключен соединительным кабелем, как показано ниже. Проверьте правильность подсоединения и ориентацию соединительного кабеля.

SLOT#3

SLOT#2                                                                   KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1st):MPB

SLOT#3

SLOT#2                                                                   KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1st):MPB

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

SLOT#3	SLOT#2

3.  Подсоедините крепления с винтами, чтобы зафиксировать систему iPECS-MG .

Рис. 3.3.1-1 Установка дополнительного системного блока

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть контакты разъемов.

•	Если соединительный кабель вставить неровно, контакты разъема на материнской плате / дополнительной материнской плате могут погнуться. Поэтому соблюдайте осторожность при подключении штекеров.

•	Перед подключением соединительного кабеля снимите заглушки и крышки.

3.3.2 Монтаж

3.3.2.1 Монтаж на стену

1.  Закрепите на стене прилагаемый установочный шаблон и просверлите отверстия.

2.  Вставьте в стену 12 дюбелей и вверните в них шурупы.

3.  Навесьте настенный кронштейн на шурупы (см. рисунок).

4.  Прикрепите настенную полку к нижней части системного блока и закрепите восемью винтами из комплекта поставки.

5.  Навесьте настенную полку на настенный кронштейн, следя за надежностью опускания системы.

6.  Прикрепите настенную полку к настенному кронштейну восемью винтами из комплекта поставки.

7.  Установите второй и третий системные блоки, затем скрепите их стяжками.

Монтажный

шаблон

Wall

6.4 mm

45 mm

Wall	Wall

0.5 mm

Wall

Wall

Wall

Рис. 3.3.2.1-1 Настенный монтаж дополнительных системных блоков

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Будьте осторожны, не уроните системный блок.

•	Перед установкой следует открыть заглушку в верхней части системного блока

и снять панели для подключения соединительного кабеля, как показано на рис

Рис. 3.3.1-1.

3.3.2.2 Крепления для установки в 19" стойку

Надежно прикрепите систему к стойке, затянув винты по часовой стрелке.

Рис. 3.3.2.2-1 Установка системного блока в 19" стойку

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой следует открыть заглушку в верхней части системного блока и снять панели для подключения соединительного кабеля, как показано на рис

Рис. 3.3.1-1.

4. УСТАНОВКА ПЛАТ

4.1 Установка плат

Перед установкой плат необходимо учесть следующие моменты:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	Перед установкой платы убедитесь, что питание выключено.

•	Чтобы защитить систему от статического электричества, не прикасайтесь непосредственно к платам, для сброса заряда статического электричества следует прикоснуться к заземленному предмету или носить заземляющий браслет.

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

Чтобы установить плату, выполните следующие действия:

1.  Вставьте плату по направляющим и, удерживая как показано на втором рисунке,

осторожно задвиньте плату по стрелке таким образом, чтобы она надежно вошла в контакт с разъемом на материнской плате.

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

KSU(1st):MPB KSU(2nd,3rd):SLOT#1

SLOT#3	SLOT#2

2.  Нажмите на винт, чтобы повернуть его по часовой стрелке, и надежно затяните его.

Рис. 4.1-1 Установка плат

4.2 Системная плата

4.2.1 MPB 100/300

Плата центрального процессора управляет связью с платами периферийного оборудования, контролирует все ресурсы системы, регулирует уровень усиления сигналов импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), генерирует тональные сигналы и обслуживает обработку вызовов в системе. Плата центрального процессора MPB100/ MPB300 (Рис. 4.2.1-1(см. рис. Рис. 4.2.1-2) обеспечивает основные функции управления системой, в ее состав входит микропроцессор, модули памяти, управления ИКМ, а также разнообразные функциональные цепи.

Плата центрального процессора MPB100/MPB300 должна устанавливаться в разъем MPB в первом системном блоке.

MODU

CN2

CN1

DKT1   DKT2   DKT3   DKT4   DKT5   DKT6

SW1

SLT1    SLT2    SLT3    SLT4    SLT5    SLT6

CN1

CN5

CN4

DSIU

CN3

LED

1      2

MPB100

CN2

SYNC  PWR TMR   CALL

К DKT

К SLT

Порт LAN

Соединение USB Датчик контроля за состоянием контактов внешней сигнализации и реле управления внешними контактами

Подключение устройства внешнего оповещения

Подключение внешней музыкальной заставки

Кнопка перезагрузки системы

К ПК

Рис. 4.2.1-1 Плата центрального процессора MPB100

MODU

CN2

DKT1   DKT2   DKT3   DKT4   DKT5   DKT6

CN1	SW1

SLT1    SLT2    SLT3    SLT4    SLT5    SLT6

CN1

CN5

CN4

DSIU

CN3

LED

1      2

MPB300

CN2

SYNC  PWR TMR   CALL

К DKT

К SLT

Порт LAN

Соединение USB

Датчик контроля за состоянием контактов внешней сигнализации и реле управления внешними контактами

Подключение устройства внешнего оповещения

Подключение внешней музыкальной заставки

Кнопка перезагрузки системы

К ПК

Рис. 4.2.1-2 Плата центрального процессора MPB300

ПРИМЕЧАНИЕ

Если плата MPB100/плата MPB300 не установлена в системе, питание (+5В и +30В постоянного тока) не будет подаваться на материнскую плату / дополнительную материнскую плату и на платы дополнительных устройств.

Устройства и функции устройств, находящихся на платах MPB100/MPB300:

•	Центральный процессор: MINDSPEED ARM9 Dual Core, M82805G, 375МГц

•	Контур обработки речевых сигналов ИКМ (ACT2) – коммутация речевых сигналов ИКМ, системный тоновый сигнал/управление усилением

•	Обнаружение тоновых сигналов DTMF/CPT) Определение/CID (FSK/DTMF/

Российский CID) Определение/CID Генерация

•	Часы реального времени для индикации времени/даты в системе

•	Системная оперативная память (SDRAM / SRAM / Flash ROM / NAND Flash)

•	Цепь автоподстройки частоты для тактовой синхронизации внешней линии ISDN

•	1 внутренний источник музыки при удержании (13 мелодий)

•	Базовая комплектация - 4 автооператора (по умолчанию) или 4 канала VoIP .

•	Интерфейс MODU (Опция)

•	Базовая комплектация -  DSIU, включающий 6 портов системных телефонов и 6

портов SLT-телефонов

•	4 индикатора состояния

•	Порт управления на основе RS-232C ;RS-232C

•	Кнопка перезагрузки системы

•	Переключатель для создания резервной копии административной базы данных

•	Порт внешнего источника музыки при удержании и порт внешнего оповещения

•	Разъем контактов внешней сигнализации или контактов внешнего реле

•	Порт USB для выгрузки и загрузи системной базы данных и обновления ПО с помощью карты памяти

•	Порт Ethernet для технического обслуживания системы, обновления ПО

функциональных плат / Базовая комплектация - 4 канала VoIP

Таблица 4.2.1-1 Различия между MPB100 и MPB300

| КОМПОНЕНТ | MPB100 | MPB300 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Модули памяти SRAM | 2 шт. (4 МБ) | 4 шт. (8 МБ) | Резервное копирование пользовательской базы данных |
| ACT2 | 1шт. (32 канала цифровой обработки звука (DSP) ) | 2шт. (64 канала цифровой обработки звука (DSP) ) | Каналы DTMF, CPT, обнаружение CID - одновременно |
| Максимально е количество портов | 200 | 414 | Максимально возможное количество портов (порты СЛ + абонентские порты) |

ПРИМЕЧАНИЕ

За исключением максимального количества портов и количества каналов цифровой обработки звука (DSP) , все функции устройств MPB100 и MPB300 одинаковы.

4.2.1.1 Назначение контактов

Таблица 4.2.1.1-1 MJ1, порт LAN

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 4, 5, 7, 8 | Зарезервировано |  |
|  |  | 1 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 2 | TX− | Передача данных |
|  |  | 3 | RX− | Прием данных |
|  |  | 6 | RX+ | Прием данных |

Таблица 4.2.1.1-2 MJ1, компьютер

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 4, 5, 7, 8 | Зарезервировано |  |
|  |  | 1 | RX− | Прием данных |
|  |  | 2 | RX+ | Прием данных |
|  |  | 3 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 6 | TX− | Передача данных |

Таблица 4.2.1.1-3 MJ3, контроль за состоянием контактов внешней сигнализации и

реле управления контактами

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1 | НЕ ИСП. |
|  |  | 2 | ALARM-T |
|  |  | 3 | ALARM-R |
|  |  | 4 | Relay-T |
|  |  | 5 | Relay-R |
|  |  | 6 | НЕ ИСП. |

Таблица 4.2.1.1-4 MJ4, USB

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| USB Тип A |  | 1 | GND |
|  |  | 2 | D+ |
|  |  | 3 | D− |
|  |  | 4 | VBUS (+5 В) |

Таблица 4.2.1.1-5 CN6, плата MPB

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-232C |  | 1 | Зарезервировано |  |
|  |  | 2 | TD | Передача данных |
|  |  | 3 | RD | Прием данных |
|  |  | 4 | DSR | Набор данных готов |
|  |  | 5 | SG | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 6 | DTR | Терминал готов |
|  |  | 7 | CTS | Отправка разрешается |
|  |  | 8 | RTS | Запрос на отправку |
|  |  | 9 | Зарезервировано |  |

Таблица 4.2.1.1-6 CN6, компьютер

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-232C |  | 1 | Зарезервировано |  |
|  |  | 2 | RD | Прием данных |
|  |  | 3 | TD | Передача данных |
|  |  | 4 | DTR | Терминал готов |
|  |  | 5 | SG | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 6 | DSR | Набор данных готов |
|  |  | 7 | RTS | Запрос на отправку |
|  |  | 8 | CTS | Отправка разрешается |
|  |  | 9 | Зарезервировано |  |

ПРИМЕЧАНИЕ

Платы центрального процессора MPB100/MPB300 не поддерживают аппаратное управление потоком.

4.2.1.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

На плате центрального процессора MPB , установленной в слот MPB системного блока,

имеется несколько разъемов RJ45 (см. таблицу ниже).

Таблица 4.2.1.2-1 Функции коннекторов, модульных разъемов и переключателей

| ПЕРЕКЛЮЧА ТЕЛЬ/ РАЗЪЕМ/ МОДУЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ | ФУНКЦИИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Разъем для установки платы центрального процессора MPB100 или MPB300 на материнской плате | 120-контактный |
| CN2, CN3 | Установка модуля интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств (DSIU) . | 20-контактный |
| CN4, CN5 | Разъем для установки модуля последовательного интерфейса модема (MODU) . | 20-контактный, 6-контактный |
| CN6 | Разъем последовательного порта RS-232C . | 9-контактный |
| CN7 | Разъем USB (Только для подключения карты памяти) | Только в режиме USB-хоста |
| CN10 | Отладочный порт | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN11, CN12 | Загрузка CPLD для U11 (для CN11), U37 (для CN12) | Используются изготовителем |
| SW1 | Защита системной базы данных |  |
| SW2 | Следящее устройство (OFF: Выключено, ON: Включено) | е установлен на данном оборудовании |
| SW3 | Кнопка перезагрузки системы |  |
| RV1 | Встроенный порт управления 32,768МГц | Используется изготовителем |
| PJ1 (красный) | Разъем внешнего источника музыки при удержании |  |
| PJ2 (синий) | Разъем внешнего оповещения |  |
| MJ1 | Порт LAN |  |
| MJ3 | Разъем контактов внешней сигнализации или контактов внешнего реле |  |

Таблица 4.2.1.2-2 Функции переключателя SW1

| ПЕРЕКЛЮЧА ТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ВЫКЛ. (ПО УМОЛЧАНИЮ) | ВКЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | При включении электропитания используется база данных по умолчанию | Включено | Выключено |
| 1-2 | Включение/выключение батареи резервного питания памяти и часов реального времени | Питание от батареи выключено | Питание от батареи включено |

ПРИМЕЧАНИЕ

При доставке платы от производителя по умолчанию установлено значение ВЫКЛ.

После установки всех плат перед началом программирования системы переключатель

1-1 должен находиться в положении ВЫКЛ. Затем следует включить питание для инициализации системной базы данных. После инициализации базы данных переключатель 1-1 следует установить в положение ВКЛ для защиты пользовательской базы данных и для защиты запрограммированных администратором функций после включения и инициализации системы.

Переключатель 1-2 следует установить в положение ВКЛ для физической подачи

питания от литиевой батареи к системной оперативной памяти и часам реального времени с целью защиты пользовательской базы данных, системного времени/даты и т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости заменяйте батареи только батареями такого же или аналогичного типа, рекомендованными производителем; если батарея вставлена неправильно, система не будет работать должным образом. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя и/или местными нормами и правилами.

Таблица 4.2.1.2-3 Индикация :

| ИНДИКАТОР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| LD1 (синий), TMR | Таймер, периодическое переключение — ВКЛ, 100мс; ВЫКЛ, 100мс. |
| LD2 (синий), CALL | Статус вызова — ВКЛ, вызов активирован; ВЫКЛ, вызова нет, исходное состояние |
| LD3 (синий), SYNC | Тактовая синхронизация с внешней платой ISDN ВКЛ: Активация цепи автоподстройки частоты внешним тактовым сигналом от платы ISDN; Работа системы iPECS-MG будет управляться тактовыми импульсами внешней платы ISDN (см. “ПРИМЕЧАНИЕ”). ВЫКЛ: Активация цепи автоподстройки частоты от внутренних часов; Система iPECS-MG будет управляться тактовыми импульсами внутренних часов. |
| LD4 (синий), PWR | Индикация включения питания системы от источника постоянного тока – ВКЛ, питание включено; ВЫКЛ, питание выключено |

ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлено несколько плат ISDN, приоритеты гнезд и KSU по умолчанию распределяются следующим образом (если администратор не произвел изменения данной настройки). (PGM 301):

•	Платы - PRIB>BRIB2 или BRIB4> Системные часы

•	Системные блоки: Первый > Второй > Третий

•	Слоты: Слот 1> Слот 2>…> Слот 18

Таблица 4.2.1.2-4 Индикация : (разъемMJ1)

| ИНДИКАТОР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 (Зеленый) | Состояние канала связи ИНДИКАТОР - ВКЛ: Канал в норме, ВЫКЛ: Нет связи |
| 2 (оранжевый) | Скорость в канале данных ИНДИКАТОР - ВКЛ: 100Мб/с, ВЫКЛ: 10Мб/с |

4.2.1.3 Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств

(DSIU)

Модуль интерфейса цифровых и аналоговых абонентских устройств ( DSIU) по умолчанию включен в состав платы центрального процессора MPB100/300, на нем имеется 6 портовсистемных телефонов,и 6 портованалоговых SLT-телефоновс функцией Caller ID для частотно-манипулированного сигнала (ITU-T V.23 или Bell 202) либо DTMF (ITU-T Q.23).

6 портов аналоговых SLT-телефонов поддерживают следующие функции: "Индикация оставленных сообщений", тональный набор (DTMF) или импульсный набор, изменение полярности на обратное состояние, синусоидальный генератор звонковых сигналов, питание −48В постоянного тока, ограничение потребляемого тока 20мА и тестирование линии по GR-909 . Соединение между DSIU и терминалами осуществляется через модульные разъемы RJ45 .

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Сигнал Caller ID может быть либо сигналом DTMF , либо

частотно-манипулированным, в зависимости от кода страны, введенного в системной базе данных.

•	Тип набора номера (DTMF или импульсный) и активация функции "Индикация оставленных сообщений" определяются администратором системы.

Таблица 4.2.1.3-1 Назначение контактов, MJ1 (только порты системных телефонов)

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 3 | Зарезервировано |
|  |  | 4 | DKT-T |
|  |  | 5 | DKT-R |
|  |  | 6, 7, 8 | Зарезервировано |

Таблица 4.2.1.3-2 Назначение контактов, MJ2 (только порты аналоговых

SLT-телефонов)

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 3 | Зарезервировано |
|  |  | 4 | SLT-T |
|  |  | 5 | SLT-R |
|  |  | 6, 7, 8 | Зарезервировано |

Таблица 4.2.1.3-3 Назначение контактов, (порт на системном телефоне)

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1 | НЕ ИСП. |
|  |  | 2 | Зарезервировано |
|  |  | 3, 4 | Аналоговая "земля", аналоговый "голос" |
|  |  | 5 | Зарезервировано |
|  |  | 6 | НЕ ИСП. |

Таблица 4.2.1.3-4 Назначение контактов, (порт на SLT-телефоне)

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1, 2 | НЕ ИСП. |
|  |  | 3, 4 | Сигнал |
|  |  | 5, 6 | НЕ ИСП. |

4.2.1.4 Модуль последовательного интерфейса модема (MODU)

Опциональный модуль MODU должен устанавливаться в разъемы, предназначенные для установки модуля MODU (CN4, CN5) на плате центрального процессора MPB100/ MPB300, он обеспечивает подключение аналогового модема. Данный модуль

поддерживает протоколы Bell, ITU-T, V.34, V.32BIS, V.90 на скоростях передачи от 300

бит/с до 33 кбит/с, а также автоматическое согласование скорости.

CN1

CN2

Рис. 4.2.1.4-1 Модуль последовательного интерфейса модема (MODU)

4.3 Платы соединительных линий

4.3.1 Платы интерфейса соединительных линий LCOB4/LCOB8/ LCOB12

Плата iPECS-MG LCOB (Плата интерфейса соединительных линий ) обеспечивает в системе iPECS-MG интерфейс с телефонной сетью общего пользования (ТфОП). В системе имеется три типа плат LCOB. Плата LCOB4 имеет 4 интерфейсных порта ТфОП. Плата LCOB8 имеет 8 интерфейсных портов ТфОП. Плата LCOB12 имеет 12

интерфейсных портов ТфОП. Плата LCOB в базовом варианте поддерживает функцию определения Caller ID,  функцию определения изменения полярности на обратное состояние, определение тонального сигнала о прохождении вызова. Опциональный модуль тарификации CMU4 требуется для работы сервиса тарификации вызовов (50Гц,

12КГц и 16КГц). Плата LCOB имеет одно реле управления внешним устройством

аварийного переключения линий (PFT) для первого порта.

Плата LCOB4/LCOB8/LCOB12 может быть установлена в любой универсальный слот.

CMU4

CN1

CN2

CO3     CO4

CO1     CO2

CN2

LCOB4

CN1

CO3 CO4

CO1 CO2

Рис. 4.3.1-1 Плата LCOB4

К ТфОП

CN4

CMU4

CN1

CN2

CO3    CO4	CO7    CO8

CO1    CO2	CO5    CO6

CN2

CN3

LCOB8

CN1

CO3 CO4  CO7 CO8

К ТфОП

CO1 CO2  CO5 CO6

Рис. 4.3.1-2 Плата LCOB8

CN1

CMU4

CN4

CN6

CN2

CN5

CO3     CO4	CO7     CO8	CO11   CO12

CO1     CO2	CO5     CO6	CO9     CO10

CN2

LCOB12

CN1

CN3

CO3 CO4  CO7 CO8 CO11CO12

К ТфОП

CO1 CO2  CO5 CO6 CO9 CO10

Рис. 4.3.1-3 Плата LCOB12

4.3.1.1 Назначение контактов

Таблица 4.3.1.1-1 Плата LCOB 1-й порт, поддерживает функцию управления

внешним устройством аварийного переключения линий ( PFT )

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2 | PFT-T PFT-R |
|  |  | 3 | Зарезервировано |
|  |  | 4, 5 | CO-T, CO-R |
|  |  | 6, 7, 8 | Зарезервировано |

ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользователь намерен использовать функцию управления внешним устройством аварийного переключения линий ( PFT ), контакты 1 и 2 следует подключить к интерфейсному порту платы SLIB (Плата интерфейса внутренних абонентов).

Таблица 4.3.1.1-2 Плата LCOB (Все порты, кроме 1-го)

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 3 | Зарезервировано |
|  |  | 4, 5 | CO-T, CO-R |
|  |  | 6, 7, 8 | Зарезервировано |

4.3.1.2 Функции разъемов и светодиодных индикаторов

Таблица 4.3.1.2-1 Функции разъемов

| РАЗЪЕМ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| CN1 и CN2 | Подключение модуля тарификации CMU4 для портов 1 - 4 |  |
| CN3 и CN4 | Подключение модуля тарификации CMU4 для портов 5 - 8 |  |
| CN5 и CN6 | Подключение модуля тарификации CMU4 для портов 9 - 12 |  |
| CN7 | Разъем JTAG для подключения FPGA | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |

Таблица 4.3.1.2-2 Индикация :

| ИНДИКАТОР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| LD1 (синий) | Состояние 1-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD2 (синий) | Состояние 2-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD3 (синий) | Состояние 3-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD4 (синий) | Состояние 4-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |

Таблица 4.3.1.2-2 Индикация :

| ИНДИКАТОР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| LD5 (синий) | Состояние 5-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD6 (синий) | Состояние 6-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD7 (синий) | Состояние 7-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD8 (синий) | Состояние 8-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD9 (синий) | Состояние 9-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD10 (синий) | Состояние 10-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD11 (синий) | Состояние 11-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |
| LD12 (синий) | Состояние 12-го порта: ВКЛ - порт используется; ВЫКЛ - порт в режиме ожидания |

4.3.1.3 Модуль тарификации вызовов (CMU4)

Модуль определения импульсов тарификации ( CMU4 ) может опционально устанавливаться на платы LCOB4/LCOB8/LCOB12, он обеспечивает определение импульсов тарификации 50Гц, 12КГц и 16КГц для 4 каналов. Соответственно, можно установить три модуля тарификации CMU4 на плату LCOB12.

CN1

CN2

Рис. 4.3.1.3-1 Модуль тарификации CMU4

4.3.2 BRIB2: Плата базового доступа ISDN (переключаемый S/

T-интерфейс)

Плата базового доступа ISDN BRIB2 поддерживает два типа интерфейсов: S-интерфейс (функция Line Card) и T-интерфейс (функция магистрали). Систему iPECS-MG можно расположить в базовой точке Ia (T) или Ib (S) ETS, представляющей собой подчиненный компонент TE без питания или главный компонент NT с подачей питания.

Плата BRIB2 может быть установлена в любой универсальный слот любого

системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке.

SW1

По умолчанию все

SW6

SW7

SW8

SW9

выключены.

Выбор режима

ВЫКЛ.: режим Т ВКЛ.: режим S

(TER)  (PWR)  (TER)  (PWR)

Линия 1	Линия 2

So1      So2

BRI1    BRI2

BRIB2

BR1   BR2

IN USE ERR

К So или BRI

К ПК

Кнопка перезагрузки

Рис. 4.3.2-1 Плата BRIB2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	Для каждого интерфейса переключателями S/T должен быть установлен правильный тип (T или S) в зависимости от потребностей пользователя. Принимающие пары линий (RX) и передающие пары (TX) следует правильно подключить к парам TX и RX на NT1 или TE в соответствии с интерфейсом каждой линии.

•	Линии оснащены оконечными резисторами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система iPECS–MG не поддерживает гирляндную схему подключения кабелей тактового генератора. Приоритетами и синхронизацией тактового генератора ISDN управляет программное обеспечение платы центрального процессора MPB (см. PGM 301). Приоритет тактового генератора по умолчанию для слотов и системных блоков следующий (если администратор не внес изменений):

•	Платы - PRIB>BRIB2/BRIB4> Системные часы

•	Системные блоки: Первый > Второй > Третий

•	Слоты: Слот 1> Слот 2>…> Слот 18

4.3.2.1 Назначение контактов

Таблица 4.3.2.1-1 RJ45

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ (Режим T) | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 7, 8 | Зарезервировано |  |
|  |  | 3 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 4 | RX+ | Прием данных |
|  |  | 5 | RX− | Прием данных |
|  |  | 6 | TX− | Передача данных |

ПРИМЕЧАНИЕ

Верхняя сторона разъема RJ-45: соединение в режиме S, нижняя сторона разъема

RJ-45: соединение в режиме T/

4.3.2.2 Последовательный порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР КОНТАКТА | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем от последовательного порта к аудио |  | 1 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 2 | Прием данных |
|  |  | 3 | Передача данных |
|  |  | 4 | игнальная "земля" (линия обратного пути тока) |

4.3.2.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

ПРИМЕЧАНИЕ

Переключатели SW2, SW3 не используются, переключатель SW4 является переключателем перезагрузки.

Таблица 4.3.2.3-1 Функции переключателя SW1 (При доставке платы от производителя по умолчанию для всех элементов установлено значение ВЫКЛ)

| КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ВКЛ | ВЫКЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка режима линии 1 | Режим S | Режим T | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 2 | Установка режима линии 2 | Режим S | Режим T | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 3 | Не используется |  |  |  |
| 4 | Не используется |  |  |  |

Таблица 4.3.2.3-2 Переключатели SW6, SW8 (При доставке платы от

производителя по умолчанию для всех элементов установлено значение ВЫКЛ)

| КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ВКЛ | ВЫКЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт TX | Замкнуто | Разомкнут о | По умолчанию - ВКЛ |
| 2 | Контакт RX | Замкнуто | Разомкнут о | По умолчанию - ВКЛ |

Таблица 4.3.2.3-3 Переключатели SW7, SW9 (При доставке платы от

производителя по умолчанию для всех элементов установлено значение ВЫКЛ)

| КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ВКЛ | ВЫКЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача питающего напряжения (−40В) | Подключе но | Разомкнут о | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 2 | Подача питающего напряжения (Общий провод) | Подключе но | Разомкнут о | По умолчанию - ВЫКЛ |

Таблица 4.3.2.3-4 Индикация :

| НОМЕР | ФУНКЦИЯ | СОСТОЯНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы LD1/ LD3 | Состояние линии 1 | Красный: Ошибка, Синий: Используется, ВЫКЛ: В состоянии ожидания | Индикаторы LD1~2 : Красный Индикаторы LD3~4 : Красный |
| Индикаторы LD2/ LD4 | Состояние линии 2 | Красный: Ошибка, Синий: Используется, ВЫКЛ: В состоянии ожидания |  |

BRIB2

BRIM2	1

2

3

4

5

6

7

8

NT2

1

2

3

4

5

6

7

8

NT2

1

2

3

4

5

6

7

8

(Режим T)

1

2

3

4

5

6

7

8

(Режим T)

TX+

RX+ RX-

TX-

TX+

RX+ RX-

TX-

RX+

TX+ TX-

RX-

RX+

TX+ TX-

RX-

1

2

3

NT1

1

2	1

RX+	3

TX+	4	2

TX-

RX-	5	3

6

7	4

8

4

5

6

7

8

(Режим S)

1

2

3

4

5

6

7

8

(Режим S)

NT1

1

2

3

4

NT1

1

2

3

4

Наконечник

U

Ring

Наконечник

U

Ring

ISDN

ISDN

Рис. 4.3.2.3-1 Конфигурация разъема линии BRI

S	S

T	T

[Port 1]	[Port 2]

Рис. 4.3.2.3-2 Разъем S или T для RJ-45

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Режим T (3: TX+, 4: RX+, 5: RX−, 6: TX−)

•	Режим S (3: RX+, 4: TX+, 5: TX−, 6: RX−)

•	Порты 1 и 2 не поддерживают одновременно интерфейс S/T.

Макс. 1000 м

BRIB

iPECS-MG  СИСТЕМА

( S)

BRIB

( T)

Соединение между

равноправными узлами

Соединение точки с множеством точек

- короткое пассивное

TE  TR

TR

Макс. 200 м

TR	TR

TR

TE1	TE2	TE8

Макс. 50 м

TR

Макс. 500 м

TR

TE1	TE2	TE8

Рис. 4.3.2.3-3 к интерфейсу ISDN BRI

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Тип соединения

–   P to P: Соединение "точка - точка"

–   P to MP: Соединение "точка - много точек"

•	TR: Согласующий резистор, 100Ом

–   Может быть включено в TE наравне с мульти-TE.

4-контактный DIP-переключатель (SW1) - по умолчанию ВЫКЛ.

Выбор режима

Высокий (ВЫКЛ) - режим Т

Низкий (ВКЛ) - режим S

2-контактный DIP-переключатель (SW7, 9) - по умолчанию ВЫКЛ.

Напряжение питания (-40 В)

ВКЛ.: подача питания -40 В

ВЫКЛ.: питание отключено

2-контактный DIP-переключатель (SW6, 8) - по умолчанию ВКЛ.

Окончание

ВКЛ.: окончание 100 Ом

ВЫКЛ.: окончание отключено

Окончание

Подается

Рис. 4.3.2.3-4 Выбор режимов S/T

4.3.3 BRIB4: Плата базового доступа ISDN (переключаемый S/

T-интерфейс)

Плата базового доступа ISDN BRIB4 поддерживает два типа интерфейсов: S-интерфейс (функция Line Card) и T-интерфейс (функция магистрали). Систему iPECS-MG можно расположить в базовой точке Ia (T) или Ib (S) ETS, представляющей собой подчиненный компонент TE без питания или главный компонент NT с подачей питания.

Плата BRIB4 может быть установлена в любой универсальный слот любого системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке.

SW6

SW7

SW8

SW9   SW10  SW11  SW12  SW13

SW1

По умолчанию все выключены.

Выбор режима

ВЫКЛ.: режим Т ВКЛ.: режим S

(TER)  (PWR)  (TER)  (PWR)  (TER)  (PWR)  (TER)  (PWR)

Линия 1	Линия 2	Линия 3	Линия 4

So1      So2	So3      So4

BRI1    BRI2	BRI3    BRI4

BRIB4

BR1   BR2    BR3   BR4

IN USE ERR

К So или BRI

К ПК

Кнопка перезагрузки

Рис. 4.3.3-1 Плата BRIB4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	Для каждого интерфейса переключателями S/T должен быть установлен правильный тип (T или S) в зависимости от потребностей пользователя. Принимающие пары линий (RX) и передающие пары (TX) следует правильно подключить к парам TX и RX на NT1 или TE в соответствии с интерфейсом каждой линии.

•	Линии оснащены оконечными резисторами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система iPECS–MG не поддерживает гирляндную схему подключения кабелей тактового генератора. Приоритетами и синхронизацией тактового генератора ISDN управляет программное обеспечение платы центрального процессора MPB (см. PGM 301). Приоритет тактового генератора по умолчанию для слотов и системных блоков следующий (если администратор не внес изменений):

•	Платы - PRIB>BRIB2/Плата BRIB4> Системные часы

•	Системные блоки: Первый > Второй > Третий

•	Слоты: Слот 1> Слот 2>…> Слот 18

4.3.3.1 Назначение контактов

Таблица 4.3.3.1-1 RJ45

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ (Режим T) | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 7, 8 | Зарезервировано |  |
|  |  | 3 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 4 | RX+ | Прием данных |
|  |  | 5 | RX− | Прием данных |
|  |  | 6 | TX− | Передача данных |

ПРИМЕЧАНИЕ

Верхняя сторона разъема RJ-45: соединение в режиме S, нижняя сторона разъема

RJ-45: соединение в режиме T/

4.3.3.2 Последовательный порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем от последовательного порта к аудио |  | 1 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 2 | Прием данных |
|  |  | 3 | Передача данных |
|  |  | 4 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |

4.3.3.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

ПРИМЕЧАНИЕ

Переключатели SW2, SW3 не используются, переключатель SW4 является переключателем перезагрузки.

Таблица 4.3.3.3-1 Функции переключателя SW1 (При доставке платы от

производителя по умолчанию для всех элементов установлено значение ВЫКЛ)

| КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ВКЛ | ВЫКЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка режима линии 1 | Режим S | Режим T | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 2 | Установка режима линии 2 | Режим S | Режим T | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 3 | Установка режима линии 3 | Режим S | Режим T | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 4 | Установка режима линии 4 | Режим S | Режим T | По умолчанию - ВЫКЛ |

Таблица 4.3.3.3-2 Переключатели SW6, SW8, SW10, SW12 (При доставке платы от

производителя по умолчанию для всех элементов установлено значение ВЫКЛ)

| КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ВКЛ | ВЫКЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт TX | Замкнуто | Разомкнут о | По умолчанию - ВКЛ |
| 2 | Контакт RX | Замкнуто | Разомкнут о | По умолчанию - ВКЛ |

Таблица 4.3.3.3-3 Переключатели SW7, SW9, SW11, SW13 (При доставке платы от

производителя по умолчанию для всех элементов установлено значение ВЫКЛ)

| КОНТАКТ | ФУНКЦИЯ | ВКЛ | ВЫКЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача питающего напряжения (−40В) | Питание | Разомкнут о | По умолчанию - ВЫКЛ |
| 2 | Подача питающего напряжения (Общий провод) | Питание | Разомкнут о | По умолчанию - ВЫКЛ |

Таблица 4.3.3.3-4 Индикация :

| НОМЕР | ФУНКЦИЯ | СОСТОЯНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы LD1/ LD5 | Состояние линии 1 | Красный: Ошибка, Синий: Используется, ВЫКЛ: В состоянии ожидания | Индикаторы LD1~4 : Красный Индикаторы LD5~6 : Синий |
| Индикаторы LD2/ LD6 | Состояние линии 2 | Красный: Ошибка, Синий: Используется, ВЫКЛ: В состоянии ожидания |  |
| Индикаторы LD3/ LD7 | Состояние линии 3 | Красный: Ошибка, Синий: Используется, ВЫКЛ: В состоянии ожидания |  |
| Индикаторы LD4/ LD8 | Состояние линии 4 | Красный: Ошибка, Синий: Используется, ВЫКЛ: В состоянии ожидания |  |

(Режим T)	(Ре-жим S)

2

2

BRIB4	1	1

3	3

4	4

5	5

6	6

7	7

8	8

1	1

2	2

3	3

4	4

5	5

6	6

7	7

(T-mode)

BRIM4	1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

(S-mode)	NT1

1

2	1

3	2

4

5	3

6

7	4

8

1

2	1

3	2

4

5	3

6

7	4

8

1

2	1

3	2

4

5	3

6

7	4

8

1

2	1

3	2

4

5	3

6

7	4

8

8	8

1	1

2	2

3	3

4	4

5	5

6	6

7	7

8	8

1	1

2	2

3	3

4	4

5	5

6	6

7	7

8	8

NT1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

U

ISDN

U

ISDN

U

ISDN

U

ISDN

Рис. 4.3.3.3-1 Конфигурация разъема линии BRI

S	S	S	S

T	T	T	T

[Port 1]	[Port 2]	[Port 3]	[Port 4]

Рис. 4.3.3.3-2 Разъем S или T для RJ-45

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Режим T (3: TX+, 4: RX+, 5: RX−, 6: TX−)

•	Режим S (3: RX+, 4: TX+, 5: TX−, 6: RX−)

•	Порты 1 и 4 не поддерживают одновременно интерфейс S/T.

Соединение между равноправными узлами

Соединение точки с множеством точек

- короткое пассивное

Макс. 1000 м

СИСТЕМА

Макс. 200 м

Макс. 500 м

Макс. 50 м

Рис. 4.3.3.3-3 к интерфейсу ISDN BRI

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Тип подключения

–   P to P: Соединение "точка - точка"

–   P to MP: Соединение "точка - много точек"

•	TR: Согласующий резистор, 100Ом

–   Может быть включено в TE наравне с мульти-TE.

4-контактный DIP-переключатель (SW1) - по умолчанию ВЫКЛ.

1	Port 1 (Line 1)  Выбор режима

2	Port 2 (Line 2)  Высокий (ВЫКЛ) - режим Т

3	Port 3 (Line 3)

4	Port 4 (Line 4)  Низкий (ВКЛ) - режим S

2-контактный DIP-переключатель (SW7, 9, 11, 13) - по умолчанию ВЫКЛ.

Напряжение питания (-40 В) ВКЛ.: подача питания -40 В ВЫКЛ.: питание отключено

2-контактный DIP-переключатель (SW6, 8, 10, 12) - по умолчанию ВКЛ.

Окончание

ВКЛ.: окончание 100 Ом

ВЫКЛ.: окончание отключено

|  | Окончание | Подается |
| --- | --- | --- |
| Po rt 1 | SW 6 | SW 7 |
| Po rt 2 | SW 8 | SW 9 |
| P o rt 3 | SW1 0 | SW1 1 |
| P o rt 4 | SW1 2 | SW1 3 |

Рис. 4.3.3.3-4 Выбор режимов S/T

4.3.4 PRIB2 (Плата интерфейса первичного доступа ISDN)

Плата интерфейса первичного доступа ISDN (PRIB) предоставляет один (1) интерфейс ISDN PRI  или один (1) интерфейс E1R2 ; этот интерфейс поддерживает 30 каналов импульсно-кодовой модуляции и 2 канала сигнализации ISDN PRI или E1R2. Плата базового доступа ISDN PRIB основана на существующих интерфейсах, описанных в Рекомендациях МСЭ-Т G.704, G.703 и G.823. В них входит формат кадра CEPT, который состоит из 32 8-разрядных цифровых каналов передачи данных - тайм-слотов,

суммарная скорость передачи данных которых составляет 2,048Мбит/с Из 32

тайм-слотов 30 определены как информационные каналы, это каналы 1-15 и 17-31, которые соответствуют телефонным каналам 1-30. Кадр имеет длительность 125 ų с и содержит 32 тайм-слота. Тайм-слот 0 выделяется для различных служебных целей; в

том числе синхронизации с использованием алгоритма выравнивания кадров; тайм-слот

16 выделяется для служебной сигнализации; другие тайм-слоты доступны для передачи полезной информации (канала B). Кадр CEPT имеет четыре сигнальных бита: A, B, C и

D. Сигнальные биты для всех 30 информационных каналов передаются в тайм-слоте 16 для кадров 1-15. Плата базового доступа ISDN PRIB поддерживает импульсный набор номера, тональный набор (DTMF) , и многочастотную сигнализацию MFC-R2 (на основе Рекомендации МСЭ-Т Q.440-480).

Плата PRIB может быть установлена в любой универсальный слот 1-6 любого

системного блока, кроме слота 1 в первом системном блоке.

SW1

Выбор режима ВЫКЛ.: PRI ВКЛ.: E1R2

SW4

PRI/E1

PRIB

MFE  CRC

PLL   LOS

ACT  IN USE

AIS  RAI/FAE

К PRI или E1

К ПК

Кнопка перезагрузки

Рис. 4.3.4-1 Плата интерфейса первичного доступа ISDN PRIB

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для использования сигнализации по Q-интерфейсу (QSIG) проверьте способ задания режима и распределение контактов разъема RJ45 в соответствии с режимом линии, TE или NT.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система iPECS-MG не поддерживает гирляндную схему подключения кабелей тактового генератора. Приоритетами и синхронизацией тактового генератора ISDN управляет программное обеспечение платы центрального процессора MPB (см. PGM 301). Приоритет тактового генератора по умолчанию для слотов и системных блоков следующий (если администратор не внес изменений):

•	Платы - Плата интерфейса первичного доступа ISDN PRIB>BRIB2/Плата BRIB4>

Системные часы

•	Системные блоки: Первый > Второй > Третий

•	Слоты: Слот 1> Слот 2>…> Слот 18

4.3.4.1 Назначение контактов

Таблица 4.3.4.1-1 RJ45, ISDN PRI Порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ ЗДЕСЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1 | RX+ |
|  |  | 2 | RX− |
|  |  | 3 | TX+ |
|  |  | 4 | TX− |
|  |  | 5 | НЕ ИСП. |
|  |  | 6 | НЕ ИСП. |
|  |  | 7, 8 | НЕ ИСП. |

4.3.4.2 Последовательный порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем от последовательного порта к аудио |  | 1 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 2 | Прием данных |
|  |  | 3 | Передача данных |
|  |  | 4 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |

4.3.4.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Таблица 4.3.4.3-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Режим инициализации (OFF - ISDN PRI, ON - E1R2) | По умолчанию: режим PRI. |
| SW2 | Не используется |  |
| SW3 | Кнопка сброса |  |
| SW4 | Зависит от функций программного обеспечения (толькоE1R2 ) | Режим PRI : не используется |
| CN1 | Порт JTGA для эмулятора центрального процессора |  |
| CN2 | Порт JTAG для эмулятора процессора цифровой обработки звука . |  |
| CN3 | Порт JTAG для CPLD |  |

Таблица 4.3.4.3-2 Индикация :

| ИНДИ КАТОР | РЕЖИМ PRI | РЕЖИМ E1R2 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| LD1 | PLL Синхронизация |  | Красный (ВКЛ: Ошибка, OFF: Нормальный) |
| LD2 | Потеря сигнала от линии |  |  |
| LD3 | Индикация сигнала тревоги |  |  |
| LD4 | Дистанционная индикация аварийного состояния | Ошибка выравнивания кадра |  |
| LD5 | Ошибка мульти-кадра |  |  |
| LD6 | Ошибка CRC | CRC (ВКЛ: Включено, OFF: Выключено) |  |
| LD7 | Индикация нормальной работы (индикация активности) |  | Синий (Мигает, Используется) |
| LD8 | Индикация использования канала |  | Синий цвет (ВКЛ: Канал используется, ВЫКЛ: Все каналы в режиме ожидания) |

TE	NT

PRIB

RX +

1

RX -

2

3

4	TX +

TX -

P RIM

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

TX + TX -

RX +

RX -	Сеть

Рис. 4.3.4.3-1 Конфигурация разъема линии PRI

4.4 Платы интерфейса абонентских терминалов

4.4.1 SLIB12/24 (Плата интерфейса внутренних абонентов)

Плата SLIB12/24 обеспечивает 12 (24) однолинейных аналоговых портов с

частотно-манипулированной модуляцией (ITU-T V.23 или Bell 202) или модуляцией

DTMF (ITU-T Q.23).

Плата SLIB поддерживает функцию "Индикация оставленных сообщений" (MWI), тональный (DTMF) или импульсный набор, изменение полярности на обратное состояние, синусоидальный генератор звонковых сигналов, питание −48В постоянного тока, ограничение потребляемого тока 20мА и тестирование линии по GR-909.

Соединение между SLIB12/24 и аналоговым однолинейным телефоном обеспечивается через модульные разъемы RJ45.

Плата SLIB может быть установлена в любой универсальный слот любого системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке.

LD1(ACT)

LD2(IN USE)

SLT1    SLT2    SLT3    SLT4    SLT5    SLT6	SLT7    SLT8    SLT9    SLT10  SLT11  SLT12

LD1

LD2

SLIB12

К SLT

LD1(ACT)

LD2(IN USE)

SLT13  SLT14  SLT15  SLT16  SLT17  SLT18	SLT19  SLT20  SLT21  SLT22  SLT23  SLT24

SLT1    SLT2    SLT3    SLT4    SLT5    SLT6	SLT7    SLT8    SLT9    SLT10  SLT11  SLT12

LD1

LD2

SLIB24

Рис. 4.4.1-1 SLIB12/24

К SLT

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Предусмотрена возможность генерирования сигнала Caller ID либо на основе тональных сигналов (DTMF), либо на основе частотно-манипулированных сигналов (FSK) в соответствии с кодом страны.

•	Тип набора номера (на основе тональных сигналов (DTMF), или импульсный) и активация функции "Индикация оставленных сообщений" определяются администратором системы.

•	Максимум 4 платы SLIB24 могут быть установлены в каждом системном блоке.

4.4.1.1 Назначение контактов

Таблица 4.4.1.1-1 SLIB12/24

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 3 | Зарезервировано |  |
|  |  | 4 | SLT_RX | Прием данных |
|  |  | 5 | SLT_TX | Передача данных |
|  |  | 6, 7, 8 | Зарезервировано |  |

Таблица 4.4.1.1-2 SLT-телефон

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1–2 | Зарезервировано |
|  |  | 3 | Земля |
|  |  | 4 | Голос |
|  |  | 5–6 | Зарезервировано |

4.4.1.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Таблица 4.4.1.2-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Порт JTGA для эмулятора центрального процессора | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN2 | Порт JTAG для подключения FPGA | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN3 | Последовательный порт | Контакт 1 : Передача данных Контакт 2: Прием данных Контакт 3: +5V Контакт 4: "Земля" (линия обратного пути тока) |

Таблица 4.4.1.2-2 Индикация :

| ИНДИКАТОР | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD1 | ACT, активация или нормальная работа | Мигающий (синий цвет) |

Таблица 4.4.1.2-2 Индикация :

| ИНДИКАТОР | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD2 | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | ON: один из портов используется ВЫКЛ: Все каналы в режиме ожидания |

4.4.2 SLIB12/24C (Плата интерфейса внутренних абонентов, с

разъемом RJ21)

Плата SLIB12/24C обеспечивает 12 (24) однолинейных аналоговых портов с частотно-манипулированной модуляцией (ITU-T V.23 или Bell 202) или на основе тональных сигналов (DTMF) (ITU-T Q.23). Плата SLIB поддерживают следующие

функции: "Индикация оставленных сообщений", тональный (DTMF) или импульсный набор, изменение полярности на обратное состояние, синусоидальный генератор звонковых сигналов, питание −48В постоянного тока, ограничение потребляемого тока

20мА и тестирование линии по GR-909.

Соединение между платой SLIB12/24C и аналоговым однолинейным телефоном обеспечивается через кабель с разъемом RJ21.

Плата SLIB12/24C может быть установлена в любой универсальный слот любого системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке.

LD13(ACT)

LD14(IN USE)

LD13

LD14

RJ21

К SLT

SLIB12C

SLT     7      8      9     10    11    12

SLT     1      2      3      4      5      6

LD13(ACT)

LD14(IN USE)

LD13

LD14

RJ21

К SLT

SLIB24C

SLT    19    20    21    22

SLT     7      8      9     10

23    24

11    12

| SLT 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLT 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Рис. 4.4.2-1 Плата SLIB12/24C

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Предусмотрена возможность генерирования сигнала Caller ID либо на основе тональных сигналов (DTMF) либо на основе частотно-манипулированных сигналов (FSK) в соответствии с кодом страны.

•	Тип набора номера (на основе тональных сигналов (DTMF) или импульсный) и активация функции "Индикация оставленных сообщений" определяются администратором системы.

•	Максимум 4 платы SLIB24C могут быть установлены в каждом системном блоке.

4.4.2.1 Назначение контактов

Таблица 4.4.2.1-1 Разъем RJ21

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИ Я КОНТАКТО В | Конта кт RJ21 : | Разъем на плате SLIB12/ 24C Обозначение разъема на плате |  |  | SLIB12/24C НАЗНАЧЕН ИЕ | НОМЕ Р ПОРТ А | ПРИМЕЧА НИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПАРА | КОНТ АКТ | ЦВЕТ ОВОЙ КОД |  |  |  |
| RJ21 |  | 1 26 | 1 | 1 26 |  | VT-1 VR-1 | 1 | BL: СИНИЙ BK: ЧЕРНЫЙ BN: КОРИЧНЕВ ЫЙ ИЛИ: ОРАНЖЕВ ЫЙ WH: БЕЛЫЙ GN: ЗЕЛЕНЫЙ SL: СЕРЕБРИС ТЫЙ VI: ФИОЛЕТОВ ЫЙ RD: КРАСНЫЙ YL: ЖЕЛТЫЙ |
|  |  | 2 27 | 2 | 2 27 |  | VT-2 VR-2 | 2 |  |
|  |  | 3 28 | 3 | 3 28 |  | VT-3 VR-3 | 3 |  |
|  |  | 4 29 | 4 | 4 29 |  | VT-4 VR-4 | 4 |  |
|  |  | 5 30 | 5 | 5 30 |  | VT-5 VR-5 | 5 |  |
|  |  | 6 31 | 6 | 6 31 |  | VT-6 VR-6 | 6 |  |
|  |  | 7 32 | 7 | 7 32 |  | VT-7 VR-7 | 7 |  |
|  |  | 8 33 | 8 | 8 33 |  | VT-8 VR-8 | 8 |  |
|  |  | 9 34 | 9 | 9 34 |  | VT-9 VR-9 | 9 |  |
|  |  | 10 35 | 10 | 10 35 |  | VT-10 VR-10 | 10 |  |
|  |  | 11 36 | 11 | 11 36 |  | VT-11 VR-11 | 11 |  |
|  |  | 12 37 | 12 | 12 37 |  | VT-12 VR-12 | 12 |  |
|  |  | 13 38 | 13 | 13 38 |  | VT-13 VR-13 | 13 |  |
|  |  | 14 39 | 14 | 14 39 |  | VT-14 VR-14 | 14 |  |
|  |  | 15 40 | 15 | 15 40 |  | VT-15 VR-15 | 15 |  |
|  |  | 16 41 | 16 | 16 41 |  | VT-16 VR-16 | 16 |  |
|  |  | 17 42 | 17 | 17 42 |  | VT-17 VR-17 | 17 |  |

Таблица 4.4.2.1-1 Разъем RJ21

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИ Я КОНТАКТО В | Конта кт RJ21 : | Разъем на плате SLIB12/ 24C Обозначение разъема на плате |  |  | SLIB12/24C НАЗНАЧЕН ИЕ | НОМЕ Р ПОРТ А | ПРИМЕЧА НИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПАРА | КОНТ АКТ | ЦВЕТ ОВОЙ КОД |  |  |  |
|  |  | 18 43 | 18 | 18 43 |  | VT-18 VR-18 | 18 |  |
|  |  | 19 44 | 19 | 19 44 |  | VT-19 VR-19 | 19 |  |
|  |  | 20 45 | 20 | 20 45 |  | VT-20 VR-20 | 20 |  |
|  |  | 21 46 | 21 | 21 46 |  | VT-21 VR-21 | 21 |  |
|  |  | 22 47 | 22 | 22 47 |  | VT-22 VR-22 | 22 |  |
|  |  | 23 48 | 23 | 23 48 |  | VT-23 VR-23 | 23 |  |
|  |  | 24 49 | 24 | 24 49 |  | VT-24 VR-24 | 24 |  |

4.4.2.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Таблица 4.4.2.2-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Порт JTAG для эмулятора центрального процессора | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN2 | Порт JTAG для подключения FPGA | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN3 | Последовательный порт | Контакт 1 : Передача данных Контакт 2: Прием данных Контакт 3: +5V Контакт 4: "Земля" (линия обратного пути тока) |

Таблица 4.4.2.2-2 Индикация :

| ИНД | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD1 | Состояние 1 порта или 13 порта | ВКЛ (синий): 1 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 13 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 1 и 13 порт используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD2 | Состояние 2 порта или 14 порта | ВКЛ (синий): 2 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 14 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 2 и 14 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |

Таблица 4.4.2.2-2 Индикация :

| ИНД | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD3 | Состояние 3 порта или 15 порта | ВКЛ (синий): 3 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 15 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 3 и 15 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD4 | Состояние 4-го или 16-го порта | ВКЛ (синий): используется 4-й порт ВКЛ (желто-зеленый): используется 16-й порт ВКЛ (бело-розовый): используются 4-й и 16-й порты ВЫКЛ.: в режиме ожидания |
| LD5 | Состояние 4 порта или 16 порта | ВКЛ (синий): 4 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 16 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 4 и 16 используются ВЫКЛ.: в режиме ожидания |
| LD6 | Состояние 6 порта или 18 порта | ВКЛ (синий): 6 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 18 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 6 и 18 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD7 | Состояние 7 порта или 19 порта | ВКЛ (синий): 7 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 19 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 7 и 19 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD8 | Состояние 8 порта или 20 порта | ВКЛ (синий): 8 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 20 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 4 и 20 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD9 | Состояние 9 порта или 21 порта | ВКЛ (синий): 9 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 21 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 9 и 21 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD10 | Состояние 10 порта или 22 порта | ВКЛ (синий): 10 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 22 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 10 и 22 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD11 | Состояние 11 порта или 23 порта | ВКЛ (синий): 11 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 23 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 11 и 23 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD12 | Состояние 12 порта или 24 порта | ВКЛ (синий): 12 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 24 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 12 и 24 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD13 | ACT, активация или нормальная работа | Мигающий (синий цвет) |
| LD14 | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | ВКЛ: Канал используется ВЫКЛ: Все каналы в режиме ожидания |

4.4.3 DTIB12/24 (Плата интерфейса цифровых терминалов)

Соединение между платой DTIB12/24 и цифровым терминалом (системным телефоном)

обеспечивается с помощью модульных разъемов RJ45.

•	Плата DTIB 12: Обеспечивает 12 портов (см. Рис. 4.4.3-1 )

•	Плата DTIB 24: Обеспечивает 24 порта (см. Рис. 4.4.3-2 )

Плата DTIB может быть установлена в любой универсальный слот любого системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке.

LD2(ACT)

LD1(IN USE)

DKT1   DKT2   DKT3   DKT4   DKT5   DKT6	DKT7   DKT8   DKT9   DKT10 DKT11 DKT12

LD2

LD1

DTIB12

Рис. 4.4.3-1 Плата DTIB12

К DKT

LD2(ACT)

LD1(IN USE)

DKT13 DKT14 DKT15 DKT16 DKT17 DKT18

DKT1   DKT2   DKT3   DKT4   DKT5   DKT6

DKT19 DKT20 DKT21 DKT22 DKT23 DKT24

DKT7   DKT8   DKT9   DKT10 DKT11 DKT12

LD2

LD1

DTIB24

Рис. 4.4.3-2 Плата DTIB24

К DKT

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимум 4 платы DTIB24 могут быть установлены в каждом системном блоке.

4.4.3.1 Назначение контактов

Таблица 4.4.3.1-1 Плата DTIB12/24

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 1, 2, 3 | Зарезервировано |  |
|  |  | 4 | DKT_RX | Прием данных |
|  |  | 5 | DKT_TX | Передача данных |
|  |  | 6, 7, 8 | Зарезервировано |  |

Таблица 4.4.3.1-2 Цифровой терминал

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1-2 | Зарезервировано |
|  |  | 3 | Земля |
|  |  | 4 | Голос |
|  |  | 5-6 | Зарезервировано |

4.4.3.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Таблица 4.4.3.2-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Порт JTAG для CPLD | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |

Таблица 4.4.3.2-2 Индикация :

| ИНД | ФУНКЦИИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD1 | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | ВКЛ: Канал используется ВЫКЛ: Все каналы в режиме ожидания |
| LD2 | ACT, активация или нормальная работа | Мигающий (синий цвет) |

4.4.4 DTIB12/24C (Плата интерфейса цифровых терминалов, с

разъемом RJ21)

Соединение между модульным разъемом на плате DTIB12C/24Cи цифровым терминалом обеспечивается с помощью модульных разъемов RJ21.

•	Плата интерфейса цифровых терминалов DTIB 12C: Обеспечивает 12 портов

(см. Рис. 4.4.4-1 )

•	Плата интерфейса цифровых терминалов DTIB 24C: Обеспечивает 24 порта

(см. Рис. 4.4.4-2 )

Плата DTIB может быть установлена в любой универсальный слот любого системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке.

LD13(ACT)

LD14(IN USE)

LD14

LD13

RJ21

К DKT

DTIB12C

DKT    7      8      9     10     11    12

DKT    1      2      3      4      5      6

Рис. 4.4.4-1 Плата DTIB12C

LD13(ACT)

LD14(IN USE)

LD14

LD13

RJ21

К DKT

DTIB24C

DKT   19    20    21    22

DKT    7      8      9     10

23    24

11    12

DKT    1      2      3      4      5      6

DKT   13    14    15    16    17    18

Рис. 4.4.4-2 Плата DTIB24C

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимум 4 платы DTIB24C могут быть установлены в каждом системном блоке.

4.4.4.1 Назначение контактов

Таблица 4.4.4.1-1 DTIB12/24C

| ТИП РАЗЪЕМА | НУМЕРАЦИ Я КОНТАКТО В | RJ21 КОНТ АКТ | ПАРА | КОНТ АКТ | ЦВЕТ ОВОЙ КОД | DTIB12/24C НАЗНАЧЕН ИЕ | НОМЕ Р ПОРТ А | ЗАМЕЧАН ИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ21 |  | 1 26 | 1 | 1 26 |  | VT-1 VR-1 | 1 | BL: СИНИЙ BK: ЧЕРНЫЙ BN: КОРИЧНЕВ ЫЙ ИЛИ: ОРАНЖЕВ ЫЙ WH: БЕЛЫЙ GN: ЗЕЛЕНЫЙ SL: СЕРЕБРИС ТЫЙ VI: ФИОЛЕТОВ ЫЙ RD: КРАСНЫЙ YL: ЖЕЛТЫЙ |
|  |  | 2 27 | 2 | 2 27 |  | VT-2 VR-2 | 2 |  |
|  |  | 3 28 | 3 | 3 28 |  | VT-3 VR-3 | 3 |  |
|  |  | 4 29 | 4 | 4 29 |  | VT-4 VR-4 | 4 |  |
|  |  | 5 30 | 5 | 5 30 |  | VT-5 VR-5 | 5 |  |
|  |  | 6 31 | 6 | 6 31 |  | VT-6 VR-6 | 6 |  |
|  |  | 7 32 | 7 | 7 32 |  | VT-7 VR-7 | 7 |  |
|  |  | 8 33 | 8 | 8 33 |  | VT-8 VR-8 | 8 |  |
|  |  | 9 34 | 9 | 9 34 |  | VT-9 VR-9 | 9 |  |
|  |  | 10 35 | 10 | 10 35 |  | VT-10 VR-10 | 10 |  |
|  |  | 11 36 | 11 | 11 36 |  | VT-11 VR-11 | 11 |  |
|  |  | 12 37 | 12 | 12 37 |  | VT-12 VR-12 | 12 |  |
|  |  | 13 38 | 13 | 13 38 |  | VT-13 VR-13 | 13 |  |
|  |  | 14 39 | 14 | 14 39 |  | VT-14 VR-14 | 14 |  |
|  |  | 15 40 | 15 | 15 40 |  | VT-15 VR-15 | 15 |  |
|  |  | 16 41 | 16 | 16 41 |  | VT-16 VR-16 | 16 |  |
|  |  | 17 42 | 17 | 17 42 |  | VT-17 VR-17 | 17 |  |
|  |  | 18 43 | 18 | 18 43 |  | VT-18 VR-18 | 18 |  |

Таблица 4.4.4.1-1 DTIB12/24C

| ТИП РАЗЪЕМА | НУМЕРАЦИ Я КОНТАКТО В | RJ21 КОНТ АКТ | ПАРА | КОНТ АКТ | ЦВЕТ ОВОЙ КОД | DTIB12/24C НАЗНАЧЕН ИЕ | НОМЕ Р ПОРТ А | ЗАМЕЧАН ИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 44 | 19 | 19 44 |  | VT-19 VR-19 | 19 |  |
|  |  | 20 45 | 20 | 20 45 |  | VT-20 VR-20 | 20 |  |
|  |  | 21 46 | 21 | 21 46 |  | VT-21 VR-21 | 21 |  |
|  |  | 22 47 | 22 | 22 47 |  | VT-22 VR-22 | 22 |  |
|  |  | 23 48 | 23 | 23 48 |  | VT-23 VR-23 | 23 |  |
|  |  | 24 49 | 24 | 24 49 |  | VT-24 VR-24 | 24 |  |

4.4.4.2 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Таблица 4.4.4.2-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Порт JTAG для CPLD | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |

Таблица 4.4.4.2-2 Индикация :

| LED | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD1 | Состояние 1 порта или 13 порта | ВКЛ (синий): 1 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 13 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 1 и 13 порт используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD2 | Состояние 2 порта или 14 порта | ВКЛ (синий): 2 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 14 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 2 и 14 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD3 | Состояние 3 порта или 15 порта | ВКЛ (синий): 3 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 15 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 3 и 15 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD4 | Состояние 4 порта или 16 порта | ВКЛ (синий): 4 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 16 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 4 и 16 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |

Таблица 4.4.4.2-2 Индикация :

| LED | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD5 | Состояние 5 порта или 17 порта | ВКЛ (синий): 5 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 17 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 5 и 17 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD6 | Состояние 6 порта или 18 порта | ВКЛ (синий): 6 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 18 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 6 и 18 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD7 | Состояние 7 порта или 19 порта | ВКЛ (синий): 7 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 19 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 7 и 19 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD8 | Состояние 8 порта или 20 порта | ВКЛ (синий): 8 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 20 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 8 и 20 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD9 | Состояние 9 порта или 21 порта | ВКЛ (синий): 9 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 21 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 9 и 21 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD10 | Состояние 10 порта или 22 порта | ВКЛ (синий): 11 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 23 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 10 и 22 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD11 | Состояние 11 порта или 23 порта | ВКЛ (синий): используется 11-й порт ВКЛ (желто-зеленый): используется 23-й порт ВКЛ (бело-розовый): используются 11-й и 23-й порты ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD12 | Состояние 12 порта или 24 порта | ВКЛ (синий): 12 порт используется ВКЛ (желто-зеленый): 24 порт используется ВКЛ (бело-розовый): Оба порта 12 и 24 используются ВЫКЛ: В состоянии ожидания |
| LD13 | ACT, активация или нормальная работа | Мигающий (синий цвет) |
| LD14 | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | ВКЛ: Канал используется ВЫКЛ: Все каналы в режиме ожидания |

4.5 Функциональные платы

4.5.1 VMIB (Плата интерфейса голосовой почты) / AAIB (Плата автооператора)

Платы VMIB (Плата интерфейса голосовой почты)/AAIB (Плата автооператора) обеспечивают системные сообщения, сообщения систем автоматического/ равномерного распределения входящих вызовов (ACD/UCD) и приветствие

пользователя. Вместе с процессором и схемами процессора цифровой обработки звука DSP платы поддерживают одновременную работу до 8 каналов. Для увеличения количества каналов и/или объема памяти, до трех (3) плат VMIB или AAIB или могут быть установлены в системе iPECS-MG с платой центрального процессора MPB300 с максимальной емкостью 24 канала. В системе iPECS-MG с платой центрального процессора MPB100, могут быть установлены не более двух (2) плат VMIB или AAIB с максимальной емкостью 16 каналов.

| КОМПОНЕНТ | КАНАЛ | СИСТЕМНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ |
| --- | --- | --- |
| VMIB | 8 | Системное приветствие (0,5ч), приветствие пользователя (100ч) |
| AAIB | 8 | Системное приветствие (0,5ч), приветствие пользователя (нет) |

Платы VMIB/AAIB могут быть установлены в универсальный слот 1-6 любого системного блока, кроме слота MPB в первом системном блоке. Максимум 3 платы VMIB или AAIB могут быть установлены в системе с платой центрального процессора MPB300 (MPB100: Максимум 2 платы AAIB/ VMIB)

LINK/ACT

ВКЛ: Канал Мигает:Передача данных

LED

1	2

10/100

ВКЛ.:100 Мбит/с

ВЫКЛ.:10 Мбит/с

AAIB

REC  PLAY

ACT   MEM FULL

Рис. 4.5.1-1 AAIB

Порт LAN

Соединение USB

К ПК

Кнопка перезагрузки

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Если плата VMIB или AAIB устанавливается в системе, должны быть загружены голосовые подсказки для соответствующей страны (по умолчанию = 1-английский, 2-3-резервные).

•	Программное обеспечение MP сохраняет голосовые инструкции в U8,

памяти Nand Flash на плате ЦПУ MPB100/MPB300 для каждого

сохраненного языка (корейский, английский, итальянский, русский,

немецкий, датский, иврит, испанский, турецкий и шведский).

•	Голосовые подсказки можно изменить с помощью Web Admin, выбрав

VMIB , функцию обновления.

VMIB

REC  PLAY

LINK/ACT

ВКЛ: Канал Мигает:Передача данных

LED

1	2

10/100

ВКЛ.:100 Мбит/с

ВЫКЛ.:10 Мбит/с

Порт LAN

Соединение USB

ACT   MEM FULL

Рис. 4.5.1-2 VMIB

К ПК

Кнопка перезагрузки

4.5.1.1 Технические характеристики интерфейса локальной сети

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Интерфейс локальной сети | 100 Base-T Ethernet (IEEE 802.3) |
| Скорость | 100 МБит/с (автосогласование) |
| Дуплекс | Полудуплекс или полный дуплекс (автосогласование) |

4.5.1.2 Назначение контактов

Таблица 4.5.1.2-1 RJ45, порт LAN

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | LED 1 2 1 8 | 4, 5, 7, 8 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО |  |
|  |  | 1 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 2 | TX− | Передача данных |
|  |  | 3 | TX− | Прием данных |
|  |  | 6 | TX+ | Прием данных |

Таблица 4.5.1.2-2 Последовательный порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем от последовательного порта к аудио |  | 1 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 2 | Прием данных |
|  |  | 3 | Передача данных |
|  |  | 4 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |

Таблица 4.5.1.2-3 USB -порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| USB Тип A |  | 1 | GND |
|  |  | 2 | D+ |
|  |  | 3 | D− |
|  |  | 4 | VBUS (+5 В) |

4.5.1.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 4-полюсный Dip-переключатель (функция: не определена) | По умолчанию: Off |
| SW2 | Выключатель батареи резервного питания | Не установлен на данном оборудовании |
| SW3 | Кнопка сброса |  |
| SW4 | Сторожевая схема: Включение / выключение (OFF: Включено, ON: Выключено) | Не установлен на данном оборудовании |
| CN3 | Порт JTGA для эмулятора центрального процессора | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN4 | Порт JTAG для подключения FPGA | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |

Таблица 4.5.1.3-1 Индикация :

| ИНДИКАТОРЫ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD1 | Индикация нормальной работы (индикация активности) | Мигает (синий цвет) |
| LD2 | Память заполнена (ON - заполнена, OFF - доступна для использования) | AAIB - Не используется |
| LD3 | Запись (ON - активно, OFF - исходное состояние) |  |

Таблица 4.5.1.3-1 Индикация :

| ИНДИКАТОРЫ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD4 | Воспроизведение (ON - активно, OFF - исходное состояние) |  |
| MJ1-LD1 (Зеленый / оранжевый) | ON - Подключено, Мигает - Передача данных |  |
| MJ1-LD2 (желтый) | ON - 100МБит/с, OFF - 10МБит/с |  |

4.5.2 VOIB8/24 (Плата IP-телефонии 8 каналов / 24 канала.)

Платы VOIB8/VOIB24 обеспечивают интерфейс Ethernet для программных приложений

и функций VoIP . Платы VOIB8/24 обеспечивает ретрансляцию пакетов для удаленных устройств с целью обмена данными с хостом и трансляции данных между собственными протоколами iPECS и другими стандартными протоколами (H323, SIP).

| ПАРАМЕТР | КАНАЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| VOIB8 | 8 |  |
| VOIB24 | 24 |  |

Платы VOIB8/VOIB24 могут быть установлены в универсальный слот 1-6 любого системного блока, кроме слота №1 первого системного блока.

LINK/ACT

ВКЛ: Канал

Мигает:Передача

данных

LED

1	2

10/100

ВКЛ.:100 Мбит/с

ВЫКЛ.:10 Мбит/с

VOIB8

Порт LAN

T/C   IN USE

ACT    MON

Рис. 4.5.2-1 VOIB8

К ПК

Кнопка перезагрузки

LINK/ACT

ВКЛ: Канал

Мигает:Передача данных

LED

1	2

10/100

ВКЛ.:100 Мбит/с

ВЫКЛ.:10 Мбит/с

VOIB24

T/C   IN USE

ACT    MON

Рис. 4.5.2-2 VOIB24

Порт LAN

К ПК

Кнопка перезагрузки

4.5.2.1 Технические характеристики интерфейса локальной сети, VoIP

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Интерфейс локальной сети | 100 Base-T Ethernet (IEEE 802.3) |
| Скорость | 100 МБит/с (автосогласование) |
| Дуплекс | Полудуплекс или полный дуплекс (автосогласование) |
| VoIP-протокол | H.323 редакция 4, SIP редакция 4 |
| Сжатие речи | G.711/G.726/G729/G.723.1 |
| Переключение голос/факс | T.38 |
| Подавление эха | G.168 |

4.5.2.2 Назначение контактов

Таблица 4.5.2.2-1 RJ45, порт LAN

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | LED 1 2 1 8 | 4, 5, 7, 8 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО |  |
|  |  | 1 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 2 | TX− | Передача данных |
|  |  | 3 | TX− | Прием данных |
|  |  | 6 | TX+ | Прием данных |

Таблица 4.5.2.2-2 Последовательный порт

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем от последовательного порта к аудио |  | 1 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |
|  |  | 2 | Прием данных |
|  |  | 3 | Передача данных |
|  |  | 4 | Сигнальная "земля" (линия обратного пути тока) |

4.5.2.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Таблица 4.5.2.3-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 4-полюсный Dip-переключатель (функция: не определена) | По умолчанию: Off |
| SW2 | Выключатель батареи резервного питания | Не установлен на данном оборудовании |
| SW3 | Кнопка сброса |  |
| SW4 | Сторожевая схема: Включение / выключение (OFF: Включено, ON: Выключено) | Не установлен на данном оборудовании |

Таблица 4.5.2.3-1 Функции разъемов и переключателей

| РАЗЪЕМ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| CN3 | Порт JTGA для эмулятора центрального процессора | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |
| CN4 | Порт JTAG для подключения FPGA | Данный порт зарезервирован изготовителем для отладки оборудования |

Таблица 4.5.2.3-2 ИНДИКАТОРЫ :

| ИНДИКАТОРЫ | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| LD1 | VOIB Плата работает (CMD / Обработка событий) | Мигает (синий цвет) |
| LD2 | Трассировка работает (Мониторинг линии) | Мигает (синий цвет) |
| LD3 | Транскодирование используется | ВКЛ: TRANSCODEC |
| LD4 | VoIP -вызов активен (канал используется) | ВКЛ: Канал используется, ВЫКЛ: Все каналы в исходном состоянии |
| MJ1-LD1 (Зеленый / оранжевый) | ON - Подключено, Мигает - Передача данных |  |
| MJ1-LD2 (желтый) | ON - 100МБит/с, OFF - 10МБит/с |  |

4.5.3 Разъем от последовательного порта к аудио

Связанные платы: PRIB, BRIB2/BRIB4, AAIB/VMIB, VOIB8/VOIB24, WTIB4/WTIB8.

"Земля" логических сигналов

Готовность DTE

Экран

5

9

4

8

Индикатор

звонка

Разрешение на

Готовность терминала данных

отправку

Полученные данные	2

7	Запрос на отправку

Обнаружение носителя данных	1	6

Готовность набора данных

Наконечник  Средняя часть  Основание

Получено устройством DTE

Передано с устройства DTE

Рис. 4.5.3-1 Спецификация аудио-разъема и последовательного порта

4.5.3.1 Назначение контактов

•	DB9 Контакт # 2 к наконечнику: Прием данных на стороне компьютера. (Вывод

№ 2 - Наконечник)

•	DB9 Контакт # 3 к среднему контакту: Передача данных на стороне компьютера. (Вывод № 3 - Средний)

•	DB9 Контакт # 5 к нижнему контакту: Логическая "земля" на стороне компьютера.

(Вывод № 5 - Нижний)

Рис. 4.5.3.1-1 Соединительный кабель аудио - последовательный порт

5. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ И СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5.1 Модели терминалов и домофонов

Различные типы цифровых терминалов и IP-терминалов могут использоваться в системе iPECS-MG с платами DSIU/DTIB12/DTIB12C/DTIB24/DTIB24C и с платами VOIB8/VOIB24 как указано в таблице и показано ниже:

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| LKD-2NS | Программируемых кнопок: 2, обычный |
| LKD-8DS | Программируемых кнопок: 8, дисплей |
| LKD-30DS | 3Программируемых кнопок: 30, дисплей |
| LKD-48DSS | 48-кнопочная консоль DSS/DLS |
| LDP-7004N | Программируемых кнопок: 4, обычный |
| LDP-7004D | Программируемых кнопок: 4, дисплей |
| LDP-7008D | Программируемых кнопок: 8, дисплей |
| LDP-7016D | Программируемых кнопок: 16, дисплей |
| LDP-7024D | Программируемых кнопок: 24, дисплей |
| LDP-7024LD | Программируемых кнопок: 24, большой дисплей |
| LDP-7048DSS | 48-кнопочная консоль DSS/DLS |
| LDP-DPB | Домофон |
| LIP-7008D | Программируемых кнопок: 8, дисплей |
| LIP-7016D | Программируемых кнопок: 16, дисплей |
| LIP-7024D | Программируемых кнопок: 24, дисплей |
| LIP-7024LD | Программируемых кнопок: 24, большой дисплей |
| LIP-8004D | Программируемых кнопок: 4, дисплей |
| LIP-8012D | Программируемых кнопок: 12, дисплей |
| LIP-8024D | Программируемых кнопок: 24, дисплей |
| LIP-8040L | Программируемых кнопок: 10, большой дисплей |
| LIP-8012DSS | 12-кнопочная консоль DSS |
| LIP-8012LSS | 12-кнопочная консоль LSS |
| LIP-8048DSS | 48-кнопочная консоль DSS |
| LIP-8050V | Программируемых кнопок: 10, видеокамера |

LKD-2NS	LKD-8DS

LKD-30DS

Рис. 5.1-1 LKD - системные телефоны

LDP-7004N	LDP-7004D

LDP-7008D	LDP-7016D

LDP-7024D	LDP-7024LD

Рис. 5.1-2 LDP - системные телефоны

LIP-7008D	LIP-7016D

LIP-7024	LIP-7024LD

Рис. 5.1-3 LIP 7000 - системные телефоны

Рис. 5.1-4 LIP-8050V - системные телефоны

LIP-8004D

LIP-8012D

LIP-8024D	LIP-8040L

LIP-8012DSS	LIP-8012LSS	LIP-8048DSS

Рис. 5.1-5 LIP 8000 - системные телефоны

5.1.1 Максимальная удаленность терминалов

Тип

Максимальное расстояние

DKT (Digital Key Terminal)

AWG22(Diam 0.65mm)   До

AWG24(Diam 0.50mm)   До

500m

330m

(MPB/DTIB12/DTIB24/DTIB12C/DTIB24C)

Тип

Максимальное расстояние

SLT (Single Line Terminal)

AWG22(Diam 0.65mm)   До

AWG24(Diam 0.50mm)   До

7500m

5000m

(MPB/SLIB12/SLIB24/SLIB12C/SLIB24C)

Рис. 5.1.1-1 Максимальная удаленность терминалов

5.1.2 Основные подключения терминала

5.1.2.1 Системный телефон

Далее показано, как подключить системный телефон к системе:

Цифровой телефон

MPB/DTIB12/DTIB24/DTIB12C/DTIB24C

двухпроводной кабель

Рис. 5.1.2.1-1 системный телефон Подключение

Таблица 5.1.2.1-1 Терминал Системный телефон Назначение контактов

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1 | НЕ ИСП. |
|  |  | 2 | Зарезервировано |
|  |  | 3, 4 | Сигнал |
|  |  | 5 | Зарезервировано |
|  |  | 6 | НЕ ИСП. |

5.1.2.2 SLT-телефон

Далее показано, как подключить SLT-телефон к системе:

SLT

MPB/SLIB22/SLIB24/SLIB22C/SLIB24C

двухпроводной кабель

Рис. 5.1.2.2-1 SLT-телефон Подключение

Таблица 5.1.2.2-1 SLT-телефон Назначение контактов

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1, 2 | НЕ ИСП. |
|  |  | 3 | Голос |
|  |  | 4 | Земля |
|  |  | 5, 6 | НЕ ИСП. |

5.1.2.3 Системные телефоны серий LIP-7000 и LIP-8000

Системный телефон серии LIP-7000

VOIB8/VOIB24

Концентратор

Системный телефон серии LIP-8000

VOIB8/VOIB24

Концентратор

Рис. 5.1.2.3-1 Подключение системного телефона серии LIP

Таблица 5.1.2.3-1 Назначение контактов IP-телефона

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 4, 5, 7, 8 | Зарезервировано |  |
|  |  | 1 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 2 | TX− | Передача данных |
|  |  | 3 | RX− | Прием данных |
|  |  | 6 | RX+ | Прием данных |

5.1.3 Установка консоли DSS

5.1.3.1 LKD-48DSS

MPB/DTIB12/

DTIB24/DTIB12C/ DTIB24C

Цифровой телефон

DSS

5.1.3.2 LDP-7048 DSS

MPB/DTIB12/

DTIB24/DTIB12C/ DTIB24C

Цифровой телефон

DSS

Таблица 5.1.3.2-1 Назначение контактов DSS-консоли

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 6 | 1–2 | Зарезервировано |
|  |  | 3 | Земля |
|  |  | 4 | Голос |
|  |  | 5–6 | Зарезервировано |

5.1.3.3 Установка консоли DSS серии LIP-8000

Рис. 5.1.3.3-1 Установка консоли LIP-8000 (12DSS + 48DSS)

Рис. 5.1.3.3-2 Установка консоли серии LIP-8000 (12DSS + 12LSS)

Рис. 5.1.3.3-3 Установка консоли DSS серии LIP-8000 (12DSS + 12LSS + 48DSS)

Таблица 5.1.3.3-1 Назначение контактов

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ | НОМЕР | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 1 8 | 4, 5, 7, 8 | Зарезервировано |  |
|  |  | 1 | TX+ | Передача данных |
|  |  | 2 | TX− | Передача данных |
|  |  | 3 | RX− | Прием данных |
|  |  | 6 | RX+ | Прием данных |

5.1.4 Подключение дополнительных терминалов

Платы центрального процессора MPB100/MPB300 обеспечивают подключение одного внешнего источника музыки, один порт внешнего оповещения, одну пару контактов и

вход датчика контроля за состоянием контактов внешней сигнализации через разъем

PJ1 (КРАСНЫЙ, разъем подключения внешнего источника музыки при удержании) и PJ2 (BLUE, разъем внешнего оповещения) аудио-разъем и MJ3 (RJ11 модульный разъем).

Внешняя музыкальная заставка

Внешнее устройство оповещения

Реле управления внешними контактами

Датчик контроля за состоянием контактов внешней сигнализации

Рис. 5.1.4-1 Дополнительные подключения терминала

5.1.4.1 Подключение внешнего источника музыки

Платы центрального процессора MPB100/MPB300 имеют один порт внешнего источника музыки - разъем PJ1 (КРАСНЫЙ), аудио-разъем.

5.1.4.2 Подключение внешнего оповещения

Платы центрального процессора MPB100/MPB300 имеют один порт внешнего оповещения - разъем PJ2 (СИНИЙ), аудио-разъем.

5.1.4.3 Подключение датчика контроля за состоянием контактов внешней сигнализации

Плата центрального процессора MPB имеет один порт для подключения датчика

контроля за состоянием контактов внешней сигнализации, который можно использовать для передачи уведомления на абонентские терминалы при замыкании или размыкании внешнего переключателя (программируется администратором). Данный порт предоставляется через контакты 2-3 разъема MJ3.

5.1.4.4 Контакты реле

Плата центрального процессора MPB100/MPB300 обеспечивает контакты реле, которые используются для подключения устройства громкого вызова или для других целей через контакты 4-5 модульного разъема MJ3.

5.2 Кабельные подключения

5.2.1 Расположение кабелей при настенном креплении

Для проводки кабелей при установке системы на стене выполните следующие действия:

1.  Убедитесь в том, что основной системный блок и дополнительный системный блок были установлены правильно.

2.  Подключите кабели к портам CO/ STA  и МЗ / LAN /RS-232C , как показано,

Рис. 5.2.1-1 .

3.  Подключите шнур питания и кабель подключения батареи резервного питания.

4.  Зафиксируйте все провода и сетевой кабель (при желании) с помощью 6 хомутов из комплекта поставки, используя для этого отверстия в левом монтажном кронштейне.

Wall

Рис. 5.2.1-1 Расположение кабелей при настенном креплении

5.2.2 Расположение кабелей при креплении в стойку

1.  Убедитесь в том, что основной системный блок и дополнительный системный блок были установлены правильно.

2.  Подключите кабели к портам CO/ STA  и МЗ / LAN /RS-232C, как показано,

Рис. 5.2.2-1 .

3.  Подключите шнур питания и кабель подключения батареи резервного питания.

4.  Зафиксируйте все провода и сетевой кабель (при желании) с помощью 6 хомутов из комплекта поставки, используя для этого отверстия в левом монтажном кронштейне.

5.  Зафиксируйте все провода на стойке.

Рис. 5.2.2-1 Расположение кабелей при креплении в стойку

6. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ DECT

6.1 Введение

Система iPECS-MG может использовать решение DECT , которое состоит из интерфейсной платы WTIB4/8, базовой станции и DECT терминала. На рисунке показана общая общая модель решения DECT для беспроводной офисной системы связи

(WOTS).

Рис. 6.1-1 Общая модель решения DECT для беспроводной офисной системы связи

•	PABX – Учрежденческая АТС

•	RFP – Базовая станция

•	PSTN – Телефонная сеть общего пользования

Следующие действия необходимы для настройки системы с использованием DECT

телефонов:

•	Плата WTIB4, WTIB8 - до трех плат WTIB4 или WTIB8 может быть подключено

к системе iPECS-MG . Каждая плата WTIB4 и WTIB8 может поддерживать до 4

или 8 базовых станций (соответственно).

•	Базовая станция

–   GDC-400B - Каждая базовая станция может обрабатывать до четырех одновременных вызовов. Базовая станция должна быть установлена ??в помещении, защищенном от всплесков напряжения, поскольку она рассчитана на использование в помещении.

–   GDC-600B - Каждая базовая станция может обрабатывать до четырех одновременных вызовов. Базовая станция должна быть установлена ??в помещении, защищенном от всплесков напряжения, поскольку она рассчитана на использование в помещении.

•	Беспроводной терминал (GDC-33xH, 34xH, 400H) - До 192 беспроводных терминалов могут быть зарегистрированы (см. Руководство по DECT -

абонентский терминалы).

Таблица 6.1-1 Технические характеристики базовой станции

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +30В постоянного тока |
| Пиковая мощность при передаче | 250мВт |
| Метод доступа / Дуплекс | TDMA/TDD |
| Полоса частот | 1,880–1,900МГц |
| Разнесение каналов | 1,728MHz |
| Метод модуляции | GFSK |
| Скорость передачи данных | 1,152МБит/с |
| Максимальное удаление станции от платы WTIB4/8 | 600м (двухпарный кабель типа "витая пара") |

Таблица 6.1-2 Технические характеристики беспроводного терминала

| КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Пиковая мощность при передаче | 250мВт |
| Метод модуляции | GFSK |
| Полоса частот | 1,880МГц–1,900МГц |

6.2 Установка системы DECT

За подробными указаниями о подготовке места установки базовой станции,

обследовании зон покрытия, мониторингу RSSI и установке базовой станции обратитесь

к Руководству по установке DECT системы iPECS.

6.2.1 Установка плат

В системе iPECS-MG , WTIB4 и WTIB8 обе платы являются платами интерфейсов беспроводных терминалов. Система iPECS-MG может иметь до двух (с MPB100) или трех (с MPB300) плат WTIB4 (До 4 портов) или WTIB8 (До 8 портов).

6.2.1.1 WTIB4/WTIB8

Плата WTIB4/8 может быть установлена в универсальный слот 1-6 любого системного блока, кроме 1-го слота первого системного блока, и должна быть установлена в том же системном блоке при установке более чем одной платы WTIB4/8.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	Перед установкой платы WTIB4/8 Питание системы должно быть отключено во избежание каких-либо повреждений.

•	Если плата WTIB4/8 подключается обратно в систему после удаления, то плата WTIB4/8 должен быть подключена в первоначальный слот, чтобы избежать потери запрограммированных данных.

Расположение и установка DIP-переключателей на плате WTIB4/8 в системе iPECS-MG

показано на рисунке:

SW3	LD12	LD14

LD15

LD13

BS3     BS4

BS1     BS2

WTIB4

M/S   TMR

CON    IP

DSP  IN USE

E1   WBUS

К базовой станции

К ПК

Кнопка перезагрузки

SW3	LD12	LD14

LD15

LD13

BS3     BS4	BS7     BS8

BS1     BS2	BS5     BS6

WTIB8

M/S   TMR

CON    IP

DSP  IN USE

E1   WBUS

К базовой станции

К ПК

Кнопка перезагрузки

Рис. 6.2.1.1-1 WTIB4/WTIB8

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Базовая станция подключается к WTIB4/8 кабелем типа "неэкранированная витая пара" (по крайней мере CAT3).

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Неэкранированная витая пара (по крайней мере Кат.3) должна быть использована для подключения платы WTIB4/8 к базовой станции.

•	Экранированный кабель может быть использован в тех случаях, если он способен защищать от электромагнитных помех, которые  от источников шума, таких как кабель питания переменного тока с высоким напряжением. Короткий соединительный кабель и отсутствие препятствий на линии прямой видимости между платой WTIB4/8 и базовой станции будут уменьшать возможность повреждения данных.

•	Даже при наличии точек подключения, таких как коммутационная панель или соединительная розетка между платой WTIB4/8 и базовой станцией, точки соединения должны быть связаны между собой кабелем типа "витая пара" (по крайней мере CAT3). Например, WTIB4/8 с коммутационной панелью (КП), КП с КП, КП с соединительной розеткой и подключение к разъему базовой станции должны быть выполнены с использованием кабеля типа "витая пара".

6.2.1.2 Назначение контактов

Таблица 6.2.1.2-1 WTIB4/8

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ |  | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ45 | 8 1 | 1, 2, 7, 8 | Не используются / Зарезервированы |  |
|  |  | 3 | RX+(GND) | Прием данных |
|  |  | 4 | TX−(+30V) | Передача данных |
|  |  | 5 | TX+(+30v) | Передача данных |
|  |  | 6 | RX−(GND) | Прием данных |

Таблица 6.2.1.2-2 Базовая станция

| РАЗЪЕМ | НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ |  | СИГНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ11 | 1 2 3 4 |  |  |  |
|  |  | 1 & 4 | TX (GND) | Передача данных |
|  |  | 2 & 3 | RX (+30V) | Прием данных |

ПРИМЕЧАНИЕ

•	Используйте кабель типа "неэкранированная витая пара" (категории выше CAT3) для подключения базовой станции через разъем RJ-11 к точке подключения / коммутационной панели для подключения к плате WTIB4/8.

•	Пометьте или пронумеруйте соединение для последующего технического обслуживания.

6.2.1.3 Функции разъемов, переключателей и светодиодных индикаторов

Следующая таблица показывает связь между модульными разъемами и связанными с ними номерами сот.

Таблица 6.2.1.3-1 Функции разъемов

| РАЗЪЕМ | НОМЕР СОТЫ |
| --- | --- |
| MJ1-1(WTIB4/8) | Сота 0 |
| MJ1-2(WTIB4/8) | Сота 1 |
| MJ1-3(WTIB4/8) | Сота 2 |
| MJ1-4(WTIB4/8) | Сота 3 |
| MJ2-1(WTIB8) | Сота 4 |
| MJ2-2(WTIB8) | Сота 5 |
| MJ2-3(WTIB8) | Сота 6 |
| MJ2-4(WTIB8) | Сота 7 |

9 светодиодов, которые установлены на плате iPECS-MG WTIB4/8 обеспечивают

отображение диагностической информации о состоянии платы. Следующая таблица показывает значение различных состояний светодиодных индикаторов.

Таблица 6.2.1.3-2 Функции переключателей

| SW | ВКЛ | ВЫКЛ | ОПИСАНИЕ | ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW3-1 | TBR6 в тестовом режиме | Нормальный | Зарезервировано для теста | ВЫКЛ |
| SW3-2 | Включить подавление эха | Отключение подавления эха | Управление подавлением эха | ВКЛ |
| SW3-3 | Не используется | Не используется | Не используется | ВКЛ |
| SW3-4 | Сброс всех базовых станций | Сброс только новых базовых станций | ВКЛ: Сброс всех базовых станций ВЫКЛ: Сброс одной базовых станции | ВЫКЛ |

ПРИМЕЧАНИЕ

TBR6 тестовый режим не следует устанавливать для обычной эксплуатации,

потому что режим TBR6 используется только для проверки подтверждения DECT.

Таблица 6.2.1.3-3 ИНДИКАТОРЫ :

| ИНД ИКАТ ОРЫ | НОРМАЛЬНЫЙ | МЕТКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВКЛ: Ведущая плата WTIB, переключение: Ведомая плата 1 WTIB, ВЫКЛ: Ведомая плата 2 WTIB | M/S |
| 2 | Когда нормальном состоянии процессора Nios индикатор переключается каждые 100 мс. | TMR |
| 3 | ВКЛ: DSP Подавление эха включено, ВЫКЛ: DSP Подавление эха выключено | DSP |
| 4 | Когда более чем один канал DECT используется, LED8 включен. | ИСПОЛЬЗУ ЕТСЯ |
| 5 | Когда плата WTIB подключена к плате MPB, CON индикатор включен. | CON |
| 6 | Когда плата WTIB передает или принимает данные от MPB, IP- индикатор переключается. | IP |

Таблица 6.2.1.3-3 ИНДИКАТОРЫ :

| ИНД ИКАТ ОРЫ | НОРМАЛЬНЫЙ | МЕТКА |
| --- | --- | --- |
| 7 | Когда плата WTIB передает или принимает данные от базовой станции, E1 индикатор переключается. | E1 |
| 8 | Когда плата WTIB передает или принимает данные от другой платы WTIB, WBUS индикатор переключается. | WBUS |

6.2.2 Установка и подключение ферритовых фильтров

Ферритовый фильтр, входящий в комплект поставки базовой станции, предназначен для уменьшения электромагнитных помех. Ферритовый фильтр должен быть установлен, когда плата WTIB4/8 устанавливается в системе iPECS-MG . Один ферритовый фильтр

предназначен для использования на каждом соединительном кабеле между базовой

станцией и портом платы WTIB4/8 (как показано на рисунке).

Ферритовое кольцо

Провод канала (4-жильный)

CAT3 или CAT5

кабель

WTIB4/8

до 600 м

Базовая станция

детализация

WTIB4/8 PCB

6	6

1,4: Rx

Соединительный разъем

CAT3 или CAT5

кабель

Соединительный разъем

BS PCB

4

2,3: Tx	Y	G

R	BK

3

RJ-45

3

Ферритовое кольцо

R	G

Модульный	BK	Y

разъем	1

Кабель CAT5 предоставляет LG-Ericsson,

двухпарный кабель или кабель CAT3

Кабель CAT5 предоставляет LG-Ericsson,

двухпарный кабель или кабель CAT3

WTIB4/8 PCB

6	6

1,4: Rx

2,3: Tx

CAT3 или CAT5

кабель

BS PCB

4

3	3

RJ-45

Ферритовое кольцо

Модульный разъем

1

Кабель CAT5 предоставляет LG-Ericsson,

двухпарный кабель или кабель CAT3

Кабель CAT5 предоставляет LG-Ericsson,

двухпарный кабель или кабель CAT3

Рис. 6.2.2-1 Кабельное соединение с ферритовыми фильтрами между WTIB4/8 и базовой станцией

CAT3 или CAT5

кабель

Соединительный

разъем

Соединительный

разъем

RJ45	RJ11

WTIB4/8

Базовая станция

Рис. 6.2.2-2 Подключение с использованием соединительной розетки между платой WTIB4/8 и базовой станцией

CAT3 или CAT5

кабель

CAT3 или CAT5

кабель

CAT3 или CAT5

кабель

Соединительный разъем

WTIB4/8	MDF

Базовая станция

Кабель CAT3 или CAT5

CAT3 или CAT5

кабель

MDF

Базовая станция

CAT3 или CAT5

кабель

MDF

Базовая станция

Рис. 6.2.2-3 Подключение с использованием коммутационной панели между платой WTIB4/8 и базовой станцией

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже при наличии точек подключения, таких как коммутационная панель или соединительная розетка между платой WTIB4/8 и базовой станцией, точки соединения должны быть связаны между собой кабелем типа "витая пара" (по крайней мере CAT3). Например, WTIB4/8 с коммутационной панелью (КП), КП с КП, КП с соединительной розеткой и подключение к разъему базовой станции должны быть выполнены с использованием кабеля типа "витая пара".

6.2.3 Регистрация пользователя / отмена регистрации пользователя

Для того, чтобы беспроводные терминалы DECT могли работать с системой iPECS-MG

, терминалы должны быть зарегистрированы в системе. Для получения подробных инструкций обратитесь к Руководству по установке DECT системы iPECS или Руководству по установке системы DECT .

7. ЗАПУСК СИСТЕМЫ IPECS-MG

7.1 Инициализация баз данных

Первым шагом при запуске вновь установленной системы iPECS-MG является инициализация базы данных. Для выполнения этой функции выполните следующие действия:

1.  Проверить, что платы MPB100/MPB300 вставлены в разъем MPB первого системного блока.

–   Перед программированием системы переключатель 1-1 должен быть установлен в положение OFF. Затем включите и снова выключите электропитание для инициализации системной базы данных по умолчанию.

2.  Подключите шнур электропитания к системе iPECS-MG и к розетке электропитания. Включите систему iPECS-MG ; после установки первого, второго и третьего системных блоков выполните включение электропитания следующим образом:

–   Порядок включения электропитания: 3-й системный блок  22-й системный

блок  11-й системный блок.

–   После включения электропитания на всех системных блоках вы должны выполнить перезагрузку платы MPB100/MPB300 в первом системном блоке.

3.  Как только база данных была инициализирована, переключатель 1-1 должен быть помещен в положение ON для защиты пользовательской базы данных и функций, программируемых в режиме административного программирования.

4.  Переключатель 1-2 следует установить в положение ON для физической подачи питания от литиевой батареи к системной оперативной памяти и часам

реального времени с целью защиты пользовательской базы данных, системного времени/даты и т.п.

7.2 Базовое предварительное программирование

Система iPECS-MG может быть запрограммирована в соответствии индивидуальными потребностями каждого клиента. Этот раздел содержит следующие темы:

•	Перед началом программирования в режиме администратора

•	Назначение кнопок

•	Как войти в режим программирования

•	Процедура постоянного обновления

•	Перезагрузка системы

7.2.1 Перед началом административного программирования

Есть два способа получить доступ и выполнять функции административного программирования:

•	Web Admin (см. Руководство по программированию системы iPECS-MG с использованием Web Admin )

•	Системный телефон администратора (абонент 100) в режиме

программирования

Все процедуры программирования с использованием системного телефона проводятся

на аппарате абонента 100 (MPB100/MPB300 DKT1 порт) с помощью системных телефонов LDP-7024D, KD-36D, или LKD-30/44.

Могут быть назначены дополнительные абоненты, которым разрешен доступ к программированию (PGM 121 - ПК 5), но только один системный телефон может быть активным в режиме программирования по умолчанию.

После входа в режим программирования, абонент100 не может функционировать как

обычный телефон, а только как инструмент программирования, на котором изменены назначения всех кнопок. Клавиши цифровой клавиатуры используются для ввода различных данных и для ввода цифровой информации. Кнопки, расположенные на боковой стороне телефона (Программируемые кнопки) используются для указания определенного поля данных и для ввода информации. Если системный телефон не имеет трех программных клавиш, кнопка [SPEED] используется для удаления данных, кнопка [CONF] используется для перемещения к вышестоящему разделу меню.

7.2.2 Назначение кнопок

3 программные

кнопки

Дисплей	LED вызова

Программируемая кнопка 1

Программируемая

кнопка 13

Программируемая кнопка 24

Микрофон

Динамик

Фиксированная кнопка

Кнопка навигации	Программируе

мая кнопка

Рис. 7.2.2-1 LDP-7024D - описание кнопок

Есть много видов системных телефонов, которые могут подключаться к системе

iPECS-MG . Эта модель LDP-7024D является примером для иллюстрации назначения каждой кнопки. Подробная информация о конкретных моделях системных телефонов и других аппаратах приведена в разделе «Подключение терминалов и способы подключения».

7.2.3 Как войти в режим программирования

Для входа в режим программирования, выполните следующие шаги:

1.  Поднимите трубку или нажмите кнопку [MON] на телефонном аппарате администратора; будет получен внутренний тональный сигнал готовности.

2.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] и наберите * #; будет воспроизведен подтверждающий сигнал.

3.  Введите пароль администратора (если применимо); телефонный аппарат будет находиться в режиме административного программирования (подается подтверждающий тональный сигнал).

4.  Каждая программа доступна по нажатию кнопки [Trans / Pgm] ; отображается следующее сообщение:

ENTER PGM NUMBER

5.  Введите трехзначный номер программы; Если Вы ошиблись при вводе данных,

нажатие на кнопку [Trans / Pgm] возвращает в предыдущее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для возврата в предыдущее состояние во время административного программирования нажмите кнопку [CONF] ; нажатие кнопки [CONF] приведет к удалению временных данных.

7.2.4 Процедура постоянного обновления

Чтобы зафиксировать введенные данные в постоянной памяти, выполните следующие шаги:

1.  Когда данные были введены, нажмите кнопку [Hold / Save] для сохранения данных, и если все данные были введены правильно, будет воспроизведен подтверждающий сигнал.

2.  Если есть какие-либо ошибки при вводе, будет воспроизведен тональный

сигнал ошибки, данные не сохраняются в постоянной памяти, а терминал будет возвращен к предыдущему состоянию.

7.2.5 Сброс системы

Для сброса системы:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 499 (Код сброса системы).

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Нажмите кнопку [Hold / Save].

ПРИМЕЧАНИЕ

Система должна быть сброшена после ввода PGM 100 - ПК1 (Назначение кода страны).

7.2.6 Предварительное программирование

7.2.6.1 Программирование местоположения - код страны и название сайта

– PGM Code 100

При программировании, переключатель 'Mode' на плате MPB100/300 должен быть установлен в положение ON.

Код страны

Для программирования кода страны выполните следующие шаги:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 100 (номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите соответствующий код страны.

Таблица 7.2.6.1-1 Список кодов стран

| СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргентина | 54 | Гондурас | 504 | Перу | 51 |
| Австралия | 61 | Гонконг | 852 | Филиппины | 63 |
| Азербайджан | 994 | Индия | 91 | Польша | 48 |
| Бахрейн | 973 | Индонезия | 62 | Португалия | 351 |
| Бангладеш | 880 | Иран | 98 | Катар | 974 |
| Беларусь | 375 | Ирак | 964 | Румыния | 40 |
| Бельгия | 32 | Ирландия | 353 | Россия | 7 |
| Боливия | 591 | Израиль | 972 | Саудовская Аравия | 966 |
| Бразилия | 55 | Италия | 39 | Сенегал | 221 |
| Бруней | 673 | Япония | 81 | Сингапур | 65 |
| Камерун | 237 | Иордания | 962 | Южная Африка | 27 |
| Чили | 56 | Кения | 254 | Испания | 34 |
| Китай (КНР) | 86 | Корея | 82 | Шри-Ланка | 94 |
| Колумбия | 57 | Кувейт | 965 | Свазиленд | 268 |
| Коста-Рика | 506 | Кыргызстан | 996 | Швеция | 46 |
| Кипр | 357 | Либерия | 231 | Швейцария | 41 |
| Чехия (Словакия) | 42 | Ливия | 218 | Таджикистан | 992 |
| Дания | 45 | Люксембург | 352 | Telkom | *27 |
| Эквадор | 593 | Малайзия | 60 | Telstra | *61 |
| Египет | 20 | Молдова | 373 | Таиланд | 66 |
| Сальвадор | 503 | Мальта | 356 | Тунис | 216 |
| Эфиопия | 251 | Мексика | 52 | Турция | 90 |
| Фиджи | 679 | Монако | 377 | Туркменистан | 993 |
| Финляндия | 358 | Марокко | 212 | ОАЭ | 971 |
| Франция | 33 | Мьянма (Бирма) | 95 | Украина | 380 |
| Габон | 241 | Нидерланды | 31 | Великобритания | 44 |
| Грузия | 995 | Новая Зеландия | 64 | Уругвай | 598 |
| Германия | 49 | Нигерия | 234 | США | 1 |
| Гана | 233 | Норвегия | 47 | Узбекистан | 998 |

Таблица 7.2.6.1-1 Список кодов стран

| СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Греция | 30 | Оман | 968 | Венесуэла | 58 |
| Гуам | 671 | Пакистан | 92 | Вьетнам | 84 |
| Гватемала | 502 | Панама | 507 | Йеменская Арабская Республика | 967 |
| Гайана | 592 | PNG | 675 |  |  |
| Гаити | 509 | Парагвай | 595 |  |  |

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

6.  После завершения сброса необходимо нажать кнопку, чтобы перезапустить систему.

Название сайта

Для программирования названия сайта выполните следующие шаги:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 100 (номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите соответствующее имя сайта (до 23 цифр, обратитесь к

Таблица 7.2.6.1-2 ).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Таблица 7.2.6.1-2 Диаграмма ввода символов

| Q-11 Z–12 .–13 1–10 | A–21 B-22 C-23 2–20 | D–31 E–32 F-33 3–30 |
| --- | --- | --- |
| G-41 H–42 I–43 4–40 | J–51 K–52 L–53 5–50 | M–61 N–62 O–63 6–60 |
| P–71 R–72 S–73 Q–7* 7–70 | T–81 U–82 V–83 8–80 | W–91 X–92 Y–93 Z–9# 9–90 |
| *1–Пробел *2–: *3–, | 0–00 | # |

7.2.6.2 Назначение слотов – PGM Code 101

Следующие пункты предназначены для описания программирования номеров используемых слотов.

Чтобы установить номер слота:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 101 (номер программы).

3.  Введите требуемый номер слота.

4.  Нажмите кнопку ПК1 .

5.  Введите код типа платы (обратитесь к таблице).

Таблица 7.2.6.2-1 Список типов плат

| ПЛАТЫ АБОНЕНТСКИ Х ЛИНИЙ | КОД | ПЛАТЫ СОЕДИНИТЕЛ ЬНЫХ ЛИНИЙ | КОД | ПРОЧИЕ ПЛАТЫ | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSIB | 11 | VOIU | 31 | VMIB | 51 |
| DTIB12 | 12 | VOIB8 | 32 | AAIB | 52 |
| DTIB24 | 13 | VOIB | 33 | AAFU | 53 |
| SLIB12 | 14 | LCOB4 | 34 |  |  |
| SLIB24 | 15 | LCOB8 | 35 |  |  |
| WTIB | 16 | LCOB12 | 36 |  |  |
| DTIM8 | 17 | PRIB | 37 |  |  |
| SLTM4/8 | 18 | BRIB | 38 |  |  |
| SLTM32 | 19 | E1R2 | 39 |  |  |

6.  Нажмите кнопку ПК2 .

7.  Введите логический номер порта (2 цифры, если плата PRIB используется,

может применяться назначение логического номера порта).

8.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

7.2.6.3 Назначение логических номеров слотов – PGM Code 103

Следующие пункты предназначены для описания программирования логических номеров используемых слотов.

Платы соединительных линий

Чтобы установить номер слота для платы CO :

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 103 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите требуемый номер платы СЛ (00-18).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Платы расширений

Чтобы установить номер слота для платы расширений:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 103 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите номер слота платы расширения (01-18, 88 для SIP-телефона, 99 для

IP-телефона).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Платы VMIB -

Чтобы установить номер слота для платы VMIB :

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 103 (номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК3 .

4.  Введите требуемый номер платы VMIB (00-18).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.4 Максимальное количество портов DECT/IP/SIP – PGM Code 104

Следующие пункты необходимо выполнить, чтобы запрограммировать максимальное количество портов DECT.

Максимальное количество DECT терминалов

Чтобы запрограммировать количество DECT терминалов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 104 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите требуемый номер порта DECT (000-192).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Максимальное количество IP-телефонов

Чтобы запрограммировать количество IP-телефонов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 104 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите количество IP-телефонов (000-324).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

МАКС. Количество SIP-телефонов

Чтобы запрограммировать количество SIP-телефонов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 104 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК3 .

4.  Введите количество SIP-телефонов (000-324).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.5 Регистрация IP-телефона / Программного телефона Phontage

– PGM Code 106

Следующие пункты необходимо выполнить для программирования IP-телефона /

Программного телефона Phontage.

MAC-адрес IP-телефона

Для регистрации MAC-адреса IP-телефона:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 106 (Номер программы)

3.  Введите соответствующий номер ячейки (001-324).

4.  Нажмите кнопку ПК1 .

5.  Введите MAC-адрес IP-телефона.

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save].

Идентификатор пользователя IP-телефона

Для регистрации идентификатора пользователя IP-телефона:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 106 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер ячейки (001-324).

4.  Нажмите кнопку ПК2 .

5.  Введите идентификатор пользователя.

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Пароль пользователя IP-телефона

Для регистрации пароля пользователя IP-телефона:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 106 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер ячейки (001-324).

4.  Нажмите кнопку ПК3 .

5.  Введите пароль пользователя.

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.6 Регистрация плат DTIM / SLIM – PGM Code 107

Следующие пункты необходимо выполнить для программирования DTIM / STIM.

MAC-адрес платы

Чтобы запрограммировать MAC-адрес платы:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 107 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер слота (19-56).

4.  Нажмите кнопку ПК1 .

5.  Введите MAC-адрес.

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Диапазон абонентов платы (только просмотр)

Для просмотра диапазона абонентов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 107 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер слота (19-56).

4.  Нажмите кнопку ПК2 .

5.  Введите MAC-адрес.

IP-адрес платы

Чтобы запрограммировать IP-адрес платы:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 107 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер ячейки (19-56).

4.  Нажмите кнопку ПК3 .

5.  Введите IP-адрес.

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

IP-адрес межсетевого экрана

Чтобы запрограммировать IP-адрес межсетевого экрана:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 107 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер ячейки (19-56).

4.  Нажмите кнопку ПК4 .

5.  Введите IP-адрес межсетевого экрана.

6.  Введите IP-адрес межсетевого экрана.

Безопасность RTP-протокола

Для программирования безопасности протокола RTP:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 107 (Номер программы).

3.  Введите соответствующий номер ячейки (19-56).

4.  Нажмите кнопку ПК5 .

5.  Нажмите 1 (Включить) или 0 (Выключить).

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.7 План IP-адресов – PGM Code 108

Следующие элементы используются для выполнения предварительное программирование системы информации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ключ # может быть использован для перехода к следующему пункту программы.

IP-адрес

Для программирования IP-адреса, который будет использоваться, выполните следующие шаги:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите требуемый IP-адрес (до 12 цифр).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Маска подсети

Чтобы запрограммировать маску подсети:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите требуемую маску подсети (до 12 цифр).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

IP-адрес шлюза по умолчанию

Чтобы запрограммировать IP-адрес шлюза по умолчанию:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК3 .

4.  Введите требуемый IP-адрес шлюза по умолчанию (до 12 цифр).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

IP-адрес межсетевого экрана

Чтобы запрограммировать IP-адрес межсетевого экрана:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК4 .

4.  Введите требуемый IP-адрес шлюза по умолчанию (до 12 цифр).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

IP-адрес DNS-сервера

Чтобы запрограммировать IP-адрес DNS-сервера:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК5 .

4.  Введите требуемый IP-адрес DNS-сервера (до 12 цифр).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Порт H.323

Чтобы запрограммировать порт H.323:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК6 .

4.  Введите требуемый номер порта H.323 (9500-9999).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Порт SIP

Чтобы запрограммировать порт SIP:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК7 .

4.  Введите номер порта SIP (4 цифры, 0000-9999).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Использование DHCP

Чтобы запрограммировать использование DHCP:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК8 .

4.  Введите требуемое состояние использования DHCP (1: ВКЛ, 2: ВЫКЛ).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

Использование DiffServ

Чтобы запрограммировать использование DiffServ:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 108 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК9 .

4.  Введите требуемый номер метки DiffServ (01-62).

5.  Нажмите кнопку [Hold/Save] .

7.2.6.8 Отображение системной информации – PGM Code 109

Значения параметров в данном разделе приведены только для справки и не могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Клавиша # используется для перемещения к следующему пункту меню.

MAC-адрес

Для отображения MAC-адреса:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

Порт протокола IPKTS

Для отображения информации порта протокола IPKTS:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

Маска подсети

Для отображения маски подсети:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК3 .

Номер версии приложения

Для отображения номера версии приложения:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК4 .

Дата выпуска приложения

Для отображения даты выпуска приложения:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК5 .

Номер версии системного загрузчика

Для отображения номера версии системного загрузчика:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК6 .

Дата выпуска системного загрузчика

Для отображения даты выпуска системного загрузчика:

1.  Нажмите кнопку [Trans/Pgm] .

2.  Наберите 109 (Номер программы)

3.  Нажмите кнопку ПК7 .

7.2.6.9 План нумерации префиксов – PGM Code 111

Чтобы запрограммировать план нумерации префиксов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 111 (Номер программы).

3.  Введите индекс (001-150).

4.  Нажмите кнопку ПК1 .

5.  Введите префикс (4 цифры).

6.  Нажмите кнопку ПК2 .

7.  Введите дополнительные цифры (0-4).

8.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.10 Изменение номера абонента – PGM Code 112

Следующие шаги предназначены для выполнения функции редактирования на абонентских терминалах.

Диапазон номеров абонентов

Для редактирования диапазона номеров абонентов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 112 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите диапазон номеров абонентов (100-423).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Ввод номера абонента

Для изменения номера абонента:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 112 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите индекс (001-648).

5.  Введите номер абонента

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.11 Установка кодов функций – PGM Code 113

Для установки кодов функций выполните следующие шаги:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 113 (Номер программы).

3.  Введите индекс (01-91).

4.  Введите код.

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Таблица 7.2.6.11-1 Индексы кодов функций (PGM 113)

| ИНДЕКС | КОМПОНЕНТ | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ (План нумерации тип 1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вызов оператора | 0 |
| 2 | Конференция 1 | 571 |
| 3 | Конференция 2 | 572 |
| 4 | Конференция 3 | 573 |
| 5 | Конференция 4 | 574 |
| 6 | Конференция 5 | 575 |
| 7 | Конференция 6 | 576 |
| 8 | Конференция 7 | 577 |
| 9 | Конференция 8 | 578 |
| 10 | Конференция 9 | 579 |
| 11 | Внутреннее оповещение | 543 |
| 12 | Персональное оповещение абонента о поступлении голосовой почты | 544 |
| 13 | Оповещение оператора | 545 |
| 14 | Автоответ на оповещение | 546 |
| 15 | Ответ на внутреннее оповещение (Meet-Me Page) | 547 |
| 16 | Внешнее оповещение | 548 |
| 17 | Внутреннее/внешнее общее оповещение | 549 |
| 18 | Регистрация автоматической переадресации вызовов | 554 |
| 19 | Регистрация автоматической переадресации вызовов на пилотный номер | 514 |
| 20 | Отмена автоматической переадресации вызовов на пилотный номер | 515 |
| 21 | Изменение состояния функции «Не беспокоить» | 516 |
| 22 | Отмена функции «Не беспокоить» | 517 |
| 23 | Учетный код | 550 |
| 24 | Кратковременный разрыв соединительной линии | 551 |
| 25 | Повторный набор последнего набранного номера | 552 |
| 26 | Программирование пользовательского сокращенного набора | 553 |
| 27 | Сокращенный набор | 555 |
| 28 | Регистрация функции «Индикация ожидающего сообщения» | 556 |
| 29 | Ответ на ожидающее сообщение | 557 |

Таблица 7.2.6.11-1 Индексы кодов функций (PGM 113)

| ИНДЕКС | КОМПОНЕНТ | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ (План нумерации тип 1) |
| --- | --- | --- |
| 30 | Отмена функции «Индикация ожидающего сообщения» | 559 |
| 31 | Регистрация обратного вызова | 518 |
| 32 | Отмена обратного вызова | 519 |
| 33 | Перехват вызова в группе | 566 |
| 34 | Прямой перехват вызова | 7 |
| 35 | Мобильный класс сервиса | 520 |
| 36 | Ячейка парковки вызова | 541 |
| 37 | Доступ к режиму программирования | 521 |
| 38 | Запись разговора | 522 |
| 39 | Доступ к голосовой почте VMIB | 523 |
| 40 | Доступ к функции эмуляции автоответчика | 524 |
| 41 | Доступ к соединительным линиям | 88 |
| 42 | Включение индикации ожидающего сообщения голосовой почты | *8 |
| 43 | Отмена индикации ожидающего сообщения голосовой почты | *9 |
| 44 | Запрос отслеживания злонамеренного вызова | *0 |
| 45 | Увеличение времени неконтролируемой конференции | 5## |
| 46 | Доступ к группе PTT | 538 |
| 47 | Подключение/отключение виртуального внутреннего агента | 525 |
| 48 | Регистрация имени | 526 |
| 49 | Создание конференции | 527 |
| 50 | Удаление конференции | 528 |
| 51 | Регистрация будильника | 529 |
| 52 | Отмена будильника | 530 |
| 53 | Временное понижение класса сервиса | 531 |
| 54 | Отмена временного понижения класса сервиса | 532 |
| 55 | Изменение пароля | 533 |
| 56 | Доступ к группе внутренней связи | 534 |
| 57 | Запрос ожидания вызова | 535 |
| 58 | Программирование предустановленных сообщений | 536 |
| 59 | Вызов с принудительным использованием громкой связи | 537 |
| 60 | Ограничение отображения идентификатора вызывающего абонента (в сети ISDN) | 582 |
| 61 | Доступ к функции «Ограничение отображения идентификатора вызывающего абонента» (в сети ISDN) | 583 |
| 62 | Доступ к функции «Ограничение отображения идентификатора ответившего абонента» (в сети ISDN) | 584 |
| 63 | Вызов пилотного номера группы | 585 |
| 64 | Односторонний командный вызов | 581 |
| 65 | Конференция по командному вызову | 580 |
| 66 | Регистрация функции «Принудительное подключение к разговору» | 589 |

Таблица 7.2.6.11-1 Индексы кодов функций (PGM 113)

| ИНДЕКС | КОМПОНЕНТ | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ (План нумерации тип 1) |
| --- | --- | --- |
| 67 | Регистрация функции «Постановка на ожидание с уведомлением» | 590 |
| 68 | Регистрация функции «Передача голосовой информации занятому абоненту» | 591 |
| 69 | Регистрация мобильного номера | 592 |
| 70 | Регистрация функции «Предоставление идентификатора мобильного абонента» | 593 |
| 71 | Мобильный доступ | 594 |
| 72 | Доступ к интерактивному пользовательскому меню для входящих вызовов | 670 |
| 73 | Доступ к интерактивному пользовательскому меню для входящих вызовов и разъединение | 671 |
| 74 | Системное удержание | 560 |
| 75 | Возврат соединительной линии из удержания | 8** |
| 76 | Системные напоминания | 675 |
| 77 | Сервис прямого доступа в систему | 678 |
| 78 | Отмена всех функций | 679 |
| 79 | Добавление участника в конференцию | 680 |
| 80 | Отмена тревожного сигнала | 565 |
| 81 | Отмена аварийного сигнала | 564 |
| 82 | Открывание двери | #*1 |
| 83 | Информационный элемент «Возможности клавиатуры» | ##* |
| 84 | Подключение к сети с централизованным управлением | 586 |
| 85 | Универсальный ответ | 587 |
| 86 | Регистрация вызовов на носителе USB | 588 |
| 87 | Удаление всех сообщений голосовой почты | 681 |
| 88 | Регистрация сообщений оповещения о голосовой почте | 682 |
| 89 | Прямая передача голосовой почты | 683 |
| 90 | Общий код доступа к соединительным линиям | 684 |
| 91 | Журнал вызовов | 685 |

7.2.6.12 Код группового доступа к соединительным линиям

– PGM Code 114

Следующие шаги предназначены для выполнения функции редактирования группового доступа к СЛ .

Диапазон кодов группового доступа к СЛ .

Для редактирования диапазона номеров абонентов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 114 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите новый диапазон кодов группового доступа к СЛ (801-872).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Ввод кода группового доступа к соединительным линиям

Для редактирования кода группового доступа к СЛ :

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 114 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите индекс (01-73).

5.  Введите требуемый код группового доступа к СЛ .

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

7.2.6.13 Номер группы абонентов – PGM Code 115

Следующие шаги предназначены для выполнения функции редактирования номера группы абонентов.

Диапазон номеров групп абонентов

Для редактирования диапазона номеров абонентов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 115 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК1 .

4.  Введите диапазон номеров групп абонентов (620-669).

5.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

Ввод номера группы абонентов

Для изменения номера группы абонентов:

1.  Нажмите кнопку [Trans / Pgm] .

2.  Наберите 115 (Номер программы).

3.  Нажмите кнопку ПК2 .

4.  Введите индекс (01-50).

5.  Введите номер группы абонентов

6.  Нажмите кнопку [Hold / Save] .

8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА/СИМПТОМЫ | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Отказ системы электропитания | Отказ электропитания в сети переменного тока | Проверьте источник питания переменного тока Проверьте входной предохранитель и предохранитель на блоке питания Проверьте LD21, LD22 на материнской плате / дополнительной материнской плате. Замените блок питания на исправный. |
|  | Отказ электропитания постоянного тока +5В, +30В | Проверьте, установлена ли плата MPB и проверьте, какая плата имеет короткое замыкание, извлекая платы одну за другой. |
|  | LD4 индикатор выключен на плате MPB | Проверьте состояние выхода постоянного тока на материнской плате. |
| Система не работает | Короткое замыкание на некоторой плате(ах) | Проверьте соединение каждой платы с MPB. Проверьте блок питания. Проверьте наличие короткого замыкания на плате MPB или других платах. Нажмите кнопку сброса, когда DIP-переключатель (SW1 для защиты баз данных) находится в положении по умолчанию. |
|  | Плохое соединение платы |  |
|  | Системная база данных не работает |  |
|  | Работа MPB : | Проверьте состояние платы MPB и положение переключателя SW1 . |
| Системный телефон не работает | Неисправность в цепях платы DTIB : | Замените неисправную плату на заведомо исправную. |
|  | Плохое соединение между модулями DSIU/DTIB12/DTIB24/DTIB12C/DTIB24C и системными телефонами | Проверьте соединение между SLT-телефоном и системным телефоном на коммутационной панели и устраните все несоответствия. Отремонтируйте неисправные соединения между платой и системными телефонами. |
|  | Установочное расстояние между системным телефоном и системой | Проверьте максимальное расстояние между модулями DSIU/DTIB12/DTIB24/ DTIB12C/DTIB24C и системным телефоном. |
|  | Неисправность системного телефона | Подключите системный телефон к другому порту, который был проверен на работоспособность. Если системный телефон все еще не работает должным образом, замените системный телефон. |
| SLT-телефон не работает | Неисправность DSIU/SLIB12/SLIB24/ SLIB12C/SLIB24C | Замените неисправную плату на заведомо исправную. |
|  | Плохое соединение между модулями DSIU/SLIB12/SLIB24/SLIB12C/SLIB24C и SLT-телефоном | Проверьте соединение между линиями SLT-телефона и системного телефона на коммутационной панели и устраните все несоответствия. |

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА/СИМПТОМЫ | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| СЛ не работает | Отказ обнаружения сигнала CID / Обнаружение тонального сигнала | Проверьте U12/U63 (Устройство обработки голоса и обнаружения тона) и MPB. |
|  | Плохое соединение | Проверьте все соединения. |
| Дополнительный системный блок не работает | Последовательность включения электропитания | Включите основной системный блок после включения дополнительных системных блоков. Затем нажмите кнопку сброса. |
|  | Соединительный кабель дополнительного блока | Проверьте соединительный кабель дополнительного системного блока. |
|  | Выключен блок питания 2-го или 3-го системного блока | Убедитесь, что питание первого системного блока было отключено. |
| Помехи в порту внешнего источника музыки и внешнего оповещения | Помехи в проводке между системой и усилителем. | Убедитесь, что в качестве соединительного провода между системой и усилителем используется экранированный кабель. |
|  | Чрезмерный уровень входного сигнала от внешнего источника музыки | Уменьшите уровень выходного сигнала внешнего источника музыки с помощью регулятора громкости на источнике музыки. |